IHK-ABSCHLUSSPRÜFUNG

Fachinformatiker Systemintegration

MUSTERPRÜFUNG 18

Mit vollständigem Lösungsbogen

| Prüfungsteil | Themen | Zeit | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Netzwerk-Troubleshooting, WDS/PXE, Serverhardware, Deduplizierung | 90 Min | 100 |
| AP2 | Ticketsysteme, Netzwerk-Redundanz, SSO/Identity, Risikomanagement | 90 Min | 100 |
| WiSo | Sozialversicherung, Lohnabrechnung, Steuern | 60 Min | 100 |

# PRÜFUNGSTEIL AP1

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | 100 Punkte

Aufgabe 1: Netzwerk-Troubleshooting und Diagnose (25 Punkte)

📋 SZENARIO Ein Benutzer meldet: 'Ich kann nicht auf den Server zugreifen.' Umgebung: • Client-PC: 192.168.10.50/24 • Server: 192.168.10.10/24 • Gateway: 192.168.10.1 • DNS: 192.168.10.5

a) Beschreiben Sie eine systematische Vorgehensweise zur Fehleranalyse (Bottom-Up oder Top-Down). (5 P.)

b) Welche Informationen liefern die Befehle: ping, tracert, nslookup, netstat, arp? (6 P.)

c) Der Ping zum Gateway funktioniert, aber nicht zum Server. Welche Ursachen sind möglich? (5 P.)

d) Wie wird Wireshark zur Netzwerkanalyse eingesetzt? Was kann damit analysiert werden? (5 P.)

e) Erklären Sie die Befehle ipconfig /all, ipconfig /release und ipconfig /renew. (4 P.)

Aufgabe 2: Windows Deployment Services und PXE-Boot (25 Punkte)

📋 SZENARIO 100 neue PCs sollen automatisiert mit Windows 11 installiert werden. Anforderungen: • Keine manuelle Installation per USB • Einheitliche Konfiguration • Treiber für verschiedene Modelle • Automatische Domain-Aufnahme

a) Erklären Sie PXE-Boot und den Startvorgang über das Netzwerk. (5 P.)

b) Welche Komponenten werden für WDS benötigt? Nennen Sie Voraussetzungen. (5 P.)

c) Was ist eine Antwortdatei (unattend.xml) und welche Einstellungen werden automatisiert? (5 P.)

d) Wie werden Treiber für verschiedene Hardware-Modelle in WDS integriert? (5 P.)

e) Vergleichen Sie WDS mit Microsoft Deployment Toolkit (MDT) und SCCM/Endpoint Manager. (5 P.)

Aufgabe 3: Serverhardware und Systemarchitektur (25 Punkte)

📋 SZENARIO Ein neuer Datenbankserver soll beschafft werden. Anforderungen: • Hohe I/O-Performance • 24/7 Betrieb • Ausbaufähigkeit • Budget: 15.000€

a) Erklären Sie die Unterschiede zwischen Server- und Desktop-Hardware (CPU, RAM, Mainboard). (5 P.)

b) Was bedeutet ECC-RAM und warum ist es für Server wichtig? (5 P.)

c) Vergleichen Sie Tower-, Rack- und Blade-Server hinsichtlich Einsatzgebiet. (5 P.)

d) Was ist ein Hardware-RAID-Controller und welche Vorteile bietet er gegenüber Software-RAID? (5 P.)

e) Erklären Sie Hot-Swap, Hot-Spare und redundante Netzteile. (5 P.)

Aufgabe 4: Datendeduplizierung und Speicheroptimierung (25 Punkte)

📋 SZENARIO Der Speicherplatz auf dem Fileserver wird knapp. Situation: • 50 TB Daten, 80% belegt • Viele ähnliche Dateien (VMs, Backups) • Budget für neue Platten begrenzt • Performance darf nicht leiden

a) Was ist Deduplizierung und wie funktioniert sie technisch? (5 P.)

b) Vergleichen Sie Inline- und Post-Process-Deduplizierung. (5 P.)

c) Was ist der Unterschied zwischen Deduplizierung und Kompression? (5 P.)

d) Welche Datentypen profitieren besonders von Deduplizierung? (5 P.)

e) Wie wird Windows Server Data Deduplication aktiviert und konfiguriert? (5 P.)

# PRÜFUNGSTEIL AP2

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | 100 Punkte

Aufgabe 1: IT-Ticketsysteme und Incident-Klassifizierung (25 Punkte)

📋 SZENARIO Der IT-Support soll professionalisiert werden. Probleme bisher: • Anfragen per E-Mail und Telefon unstrukturiert • Keine Nachverfolgung von Tickets • Keine SLA-Überwachung • Wissenstransfer fehlt

a) Was ist ein Ticketsystem und welche Kernfunktionen bietet es? (5 P.)

b) Erklären Sie die Incident-Klassifizierung nach Priorität (Impact × Urgency). (5 P.)

c) Was ist der Unterschied zwischen Incident, Service Request und Problem? (5 P.)

d) Wie wird eine Knowledge Base aufgebaut und gepflegt? (5 P.)

e) Nennen Sie bekannte Ticketsysteme und deren Einsatzbereiche. (5 P.)

Aufgabe 2: Netzwerk-Redundanz und Ausfallsicherheit (25 Punkte)

📋 SZENARIO Das Firmennetzwerk soll ausfallsicher gestaltet werden. Aktuelle Situation: • Single Point of Failure bei Core-Switch • Keine redundante Internetanbindung • Nur ein Uplink pro Access-Switch

a) Was bedeutet Netzwerk-Redundanz und welche Komponenten werden typischerweise redundant ausgelegt? (5 P.)

b) Erklären Sie Link Aggregation (LACP) und deren Vorteile. (5 P.)

c) Wie funktioniert HSRP/VRRP für Gateway-Redundanz? (5 P.)

d) Was ist eine Stern-, Ring- und Mesh-Topologie? Welche bietet die beste Redundanz? (5 P.)

e) Wie wird Internet-Redundanz mit zwei Providern realisiert? (5 P.)

Aufgabe 3: Single Sign-On und Identity Management (25 Punkte)

📋 SZENARIO Mitarbeiter beschweren sich über zu viele Passwörter. Anwendungen: • Active Directory (Windows-Anmeldung) • Microsoft 365 • Salesforce (Cloud-CRM) • SAP (On-Premises) • Intranet-Portal

a) Was ist Single Sign-On (SSO) und welche Vorteile bietet es? (5 P.)

b) Erklären Sie die Authentifizierungsprotokolle: Kerberos, SAML, OAuth 2.0, OpenID Connect. (6 P.)

c) Was ist ein Identity Provider (IdP) und wie funktioniert Federation? (5 P.)

d) Wie wird Azure AD Connect für Hybrid-Identity eingesetzt? (5 P.)

e) Welche Risiken hat SSO und wie werden sie mitigiert? (4 P.)

Aufgabe 4: IT-Risikomanagement und Risikoanalyse (25 Punkte)

📋 SZENARIO Nach einem Sicherheitsvorfall fordert die Geschäftsführung eine Risikoanalyse. Ziele: • Identifikation kritischer Risiken • Bewertung und Priorisierung • Maßnahmenplan • Regelmäßige Überprüfung

a) Was ist IT-Risikomanagement und welche Schritte umfasst der Prozess? (5 P.)

b) Erklären Sie die Risikobewertung mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. (5 P.)

c) Welche Risikobehandlungsstrategien gibt es? (Vermeiden, Reduzieren, Transferieren, Akzeptieren) (5 P.)

d) Was ist ein Risiko-Register und welche Informationen enthält es? (5 P.)

e) Wie wird Risikomanagement in ISO 27001 und BSI-Grundschutz umgesetzt? (5 P.)

# PRÜFUNGSTEIL WISO

Bearbeitungszeit: 60 Minuten | 100 Punkte | 10 Multiple-Choice-Fragen

1. Welche Sozialversicherungen werden von Arbeitnehmer UND Arbeitgeber gemeinsam getragen?

A) Nur Krankenversicherung

B) Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung

C) Alle Versicherungen werden nur vom Arbeitgeber getragen

D) Nur Rentenversicherung

2. Wie hoch ist der aktuelle Beitragssatz zur Rentenversicherung (2024)?

A) 9,3%

B) 14,6%

C) 18,6%

D) 22,8%

3. Was ist die Beitragsbemessungsgrenze?

A) Das Mindesteinkommen für Sozialversicherungspflicht

B) Die Einkommensgrenze, bis zu der Beiträge erhoben werden

C) Der Höchstbetrag für Lohnsteuer

D) Die Grenze für Kindergeld

4. Was bedeutet 'Brutto' und 'Netto' beim Gehalt?

A) Brutto ist das ausgezahlte Gehalt

B) Netto ist das Gehalt vor Abzügen

C) Brutto ist vor Abzügen, Netto ist das ausgezahlte Gehalt

D) Beide Begriffe bedeuten dasselbe

5. Welche Steuerklasse hat ein lediger Arbeitnehmer ohne Kinder?

A) Steuerklasse I

B) Steuerklasse II

C) Steuerklasse III

D) Steuerklasse IV

6. Was ist der Solidaritätszuschlag?

A) Eine Sozialversicherung

B) Eine Ergänzungsabgabe zur Lohn- und Einkommensteuer

C) Ein Beitrag zur Krankenversicherung

D) Eine Kirchensteuer

7. Ein Arbeitnehmer hat einen Minijob mit 520€/Monat. Was gilt?

A) Volle Sozialversicherungspflicht

B) Keine Steuern und keine Sozialversicherung

C) Pauschale Abgaben, aber keine Lohnsteuer für den Arbeitnehmer

D) Nur Rentenversicherung ist Pflicht

8. Was sind vermögenswirksame Leistungen (VL)?

A) Pflichtleistungen des Arbeitgebers

B) Freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers zur Vermögensbildung

C) Sozialversicherungsbeiträge

D) Steuerliche Abzüge

9. Wer trägt die Unfallversicherung?

A) Nur der Arbeitnehmer

B) Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte

C) Allein der Arbeitgeber

D) Der Staat

10. Was ist der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer (2024)?

A) 5.000€

B) 11.604€

C) 15.000€

D) 20.000€

# LÖSUNGSBOGEN

MUSTERLÖSUNGEN

## AP1 - LÖSUNGEN

### Aufgabe 1: Netzwerk-Troubleshooting (25P)

✓ a) Systematische Fehleranalyse (5P) Bottom-Up-Ansatz (OSI-Modell aufwärts): 1. Physical Layer (Schicht 1): → Kabel eingesteckt? → Link-LEDs aktiv? → Kabelbruch? 2. Data Link Layer (Schicht 2): → MAC-Adresse korrekt? → Switch-Port aktiv? → VLAN richtig? 3. Network Layer (Schicht 3): → IP-Adresse korrekt? → Subnetzmaske richtig? → Gateway erreichbar? 4. Transport Layer (Schicht 4): → Port offen? → Firewall blockiert? 5. Application Layer (Schicht 5-7): → Dienst läuft? → Authentifizierung? Top-Down: Umgekehrt, bei Anwendungsproblemen

✓ b) Netzwerk-Befehle (6P) ping: • ICMP Echo Request/Reply • Erreichbarkeit und Latenz testen • ping 192.168.10.10 • Antwortzeit, TTL, Paketverlust tracert (traceroute): • Weg zum Ziel anzeigen • Jeder Hop mit Latenz • Wo stoppt die Verbindung? nslookup: • DNS-Auflösung testen • nslookup servername • Welche IP gibt DNS zurück? netstat: • Aktive Verbindungen anzeigen • netstat -an (alle, numerisch) • Offene Ports, Verbindungsstatus arp: • ARP-Cache anzeigen • IP → MAC-Zuordnung • arp -a

✓ c) Gateway OK, Server nicht (5P) Mögliche Ursachen: 1. Server-Problem: → Server heruntergefahren → Netzwerkkarte defekt → IP-Konflikt 2. Firewall: → Windows Firewall auf Server blockiert → ICMP (Ping) deaktiviert → Netzwerk-Firewall dazwischen 3. Switch-Problem: → Server-Port am Switch defekt → VLAN-Konfiguration falsch → Port Security blockiert 4. Kabel/Hardware: → Kabel zum Server defekt → Patchfeld-Problem → Switch-Uplink überlastet 5. ARP-Problem: → Falscher ARP-Eintrag → MAC-Adresse nicht auflösbar Diagnose: arp -a, Switch-Logs prüfen

✓ d) Wireshark-Analyse (5P) Wireshark: • Netzwerk-Protokoll-Analyzer • Paket-Capture und -Analyse • Open Source, plattformübergreifend Einsatz: 1. Interface auswählen 2. Capture starten 3. Problem reproduzieren 4. Capture stoppen 5. Pakete analysieren Analysemöglichkeiten: • Verbindungsaufbau (TCP Handshake) • DNS-Anfragen und -Antworten • HTTP/HTTPS-Verkehr • Fehlerhafte Pakete • Retransmissions • Latenz messen Filter: • ip.addr == 192.168.10.10 • tcp.port == 443 • dns • http

✓ e) ipconfig-Befehle (4P) ipconfig /all: • Zeigt ALLE Netzwerkkonfiguration • IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway • DNS-Server, DHCP-Server • MAC-Adresse • DHCP-Lease-Zeiten ipconfig /release: • Gibt DHCP-Lease frei • IP-Adresse wird zurückgegeben • Netzwerk temporär nicht nutzbar • Für DHCP-Probleme ipconfig /renew: • Fordert neue DHCP-Lease an • Holt neue IP-Konfiguration • Nach /release verwenden Typischer Troubleshooting: ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /all

### Aufgabe 2: WDS/PXE (25P)

✓ a) PXE-Boot Ablauf (5P) PXE = Preboot Execution Environment Ablauf: 1. PC startet, BIOS/UEFI auf Network Boot 2. NIC sendet DHCP Discover (+ PXE-Extension) 3. DHCP-Server antwortet mit IP + Boot-Server-Adresse 4. Client kontaktiert WDS-Server (TFTP) 5. WDS sendet Network Boot Program (NBP) 6. NBP wird ausgeführt (boot.wim lädt) 7. WinPE startet im RAM 8. Setup/Image-Installation beginnt Protokolle: • DHCP (IP + Boot-Server) • TFTP (Boot-Dateien) • SMB (Image-Download) Voraussetzung: • BIOS: Network Boot aktiviert • UEFI: Secure Boot ggf. anpassen

✓ b) WDS-Voraussetzungen (5P) Windows Deployment Services Komponenten: 1. WDS-Server: → Windows Server mit WDS-Rolle → Muss Domänenmitglied sein → NTFS-Partition für Images 2. Active Directory: → Für Computer-Konten → Gruppenrichtlinien → Nicht zwingend, aber empfohlen 3. DHCP-Server: → IP-Adressen vergeben → Option 66/67 oder IP-Helpers → Kann auf WDS-Server sein 4. DNS-Server: → Namensauflösung → Für Domain Join 5. Images: → Boot-Image (boot.wim) → Install-Image (install.wim) → Aus Windows ISO extrahieren

✓ c) Antwortdatei unattend.xml (5P) Antwortdatei (unattend.xml): • XML-Datei mit Installationsparametern • Automatisiert Setup-Dialoge • Wird mit Windows SIM erstellt Automatisierte Einstellungen: 1. Windows PE: → Sprache, Tastatur → Festplattenpartitionierung 2. Specialize: → Computername (oder generiert) → Netzwerkkonfiguration → Domänenbeitritt 3. OOBE (Out-of-Box Experience): → Lizenzvereinbarung akzeptieren → Benutzer-Account erstellen → Zeitzone 4. Weitere: → Lokaler Admin-Account → Produktschlüssel → Treiber-Pfade Erstellen: Windows System Image Manager (SIM)

✓ d) Treiber-Integration (5P) Treiber in WDS integrieren: 1. Treiberpakete erstellen: → INF-basierte Treiber sammeln → Nach Hersteller/Modell ordnen → Keine Setup.exe, nur INF! 2. In WDS importieren: → WDS-Konsole → Treiber → Treiberpaket hinzufügen → Ordner mit INF-Dateien auswählen 3. Treibergruppen: → Logische Gruppierung (Dell, HP...) → Filter definieren 4. Filter konfigurieren: → WMI-Abfrage nach Hardware → Beispiel: Model = "OptiPlex 7090" → Nur passende Treiber anbieten 5. Boot-Image-Treiber: → Für NIC während PXE → In boot.wim injizieren → DISM oder WDS-Konsole

✓ e) WDS vs MDT vs SCCM (5P) WDS (Windows Deployment Services): • In Windows Server enthalten • Basis-Imaging per PXE • Einfache Deployments • Keine Task-Sequenzen • Kostenlos mit Server-Lizenz MDT (Microsoft Deployment Toolkit): • Kostenlose Erweiterung für WDS • Task-Sequenzen (Schrittfolgen) • Anwendungsinstallation • Treiber-Management verbessert • Lite-Touch-Installation • Für kleine/mittlere Umgebungen SCCM/Endpoint Manager (ConfigMgr): • Enterprise-Lösung • Zero-Touch-Deployment • OS + Anwendungen + Updates • Reporting, Compliance • Lizenzkosten • Für große Umgebungen Empfehlung: MDT für < 500 PCs, SCCM ab 500+

### Aufgabe 3: Serverhardware (25P)

✓ a) Server vs Desktop Hardware (5P) Server-CPU vs Desktop-CPU: • Server: Xeon, EPYC (mehr Kerne, mehr Cache) • Multi-Socket möglich (2, 4, 8 CPUs) • Höhere TDP, für Dauerbetrieb • ECC-RAM-Unterstützung • Desktop: Core i, Ryzen (Consumer) Server-RAM vs Desktop-RAM: • Server: ECC Registered (RDIMM, LRDIMM) • Fehlerkorrektur • Höhere Kapazität (bis TB) • Desktop: Non-ECC UDIMM Server-Mainboard: • Mehrere CPU-Sockel • Viele RAM-Slots (24+) • Redundante Komponenten • IPMI/iLO/iDRAC (Remote-Management) • Erweiterte RAID-Optionen • 10GbE+ Netzwerk

✓ b) ECC-RAM (5P) ECC = Error Correcting Code Funktion: • Zusätzliche Bits pro Speicherwort • Erkennt 1-Bit-Fehler → korrigiert automatisch • Erkennt 2-Bit-Fehler → meldet Warum wichtig für Server: 1. Datenkonsistenz: → Bit-Flip durch kosmische Strahlung möglich → Bei TB RAM statistisch wahrscheinlich → Korruption von Daten verhindern 2. Hochverfügbarkeit: → Server laufen 24/7 → RAM-Fehler → Absturz/Bluescreen → ECC verhindert das 3. Compliance: → Für kritische Anwendungen gefordert → Datenbanken, Virtualisierung Nachteil: • Teurer als Non-ECC • Minimal langsamer (~2%) • Spezielle Unterstützung nötig

✓ c) Tower, Rack, Blade (5P) Tower-Server: • Wie Desktop-PC, stehend • Eigenes Gehäuse, eigene Lüftung • Für kleine Büros ohne Serverraum • Einfache Erweiterung • Kein Rack nötig • 1-2 Server pro Standort Rack-Server: • 19-Zoll-Format (1U, 2U, 4U...) • In Serverschrank montiert • Standardisiert, skalierbar • Zentrale Stromversorgung/Kühlung • Für Rechenzentren • 10+ Server Blade-Server: • Einschub in Blade-Chassis • Noch dichter als Rack • Geteilte Stromversorgung, Netzwerk, Kühlung • Höchste Dichte • Teuer (Chassis + Blades) • Für große Rechenzentren, VDI, Cloud

✓ d) Hardware-RAID-Controller (5P) Hardware-RAID-Controller: • Dedizierter Prozessor für RAID • Eigener Cache (mit Batterie-Backup) • Entlastet Haupt-CPU Vorteile gegenüber Software-RAID: 1. Performance: → Dedizierter RAID-Chip → Write-Back-Cache (BBU/Supercap) → Schneller bei RAID 5/6 2. OS-unabhängig: → RAID vor OS-Boot aktiv → OS sieht nur logische Disk → Bootbar 3. Funktionen: → Hot-Swap, Hot-Spare → Patrol Read, Consistency Check → Better failure handling 4. Zuverlässigkeit: → Bei Stromausfall: Cache geschützt → Keine Dateninkonsistenz Nachteile: • Teurer • Vendor-Lock-in • Ersatz bei Defekt nötig

✓ e) Hot-Swap, Hot-Spare, Redundante NT (5P) Hot-Swap: • Komponenten im Betrieb tauschen • Kein Herunterfahren nötig • Festplatten, Netzteile, Lüfter • Träger/Caddy zum Rausziehen • Voraussetzung: Hardware-Support Hot-Spare: • Ersatzfestplatte im System • Wartet auf Ausfall • Bei Plattendefekt: Automatischer Rebuild • Reduziert Rebuild-Zeit • Global oder Dedicated Hot-Spare Redundante Netzteile: • 2 oder mehr Netzteile • Jedes kann Server allein versorgen • An unterschiedliche Stromkreise (A+B) • Bei Ausfall eines NT: Weiter Betrieb • Hot-Swap-fähig • N+1 oder N+N Redundanz

### Aufgabe 4: Deduplizierung (25P)

✓ a) Deduplizierung Funktionsweise (5P) Deduplizierung: • Identische Datenblöcke nur einmal speichern • Duplikate durch Verweise ersetzen • Massive Speichereinsparung möglich Technische Funktionsweise: 1. Daten in Chunks teilen (4KB - 128KB) 2. Hash für jeden Chunk berechnen (SHA-256) 3. Hash gegen Datenbank prüfen 4. Neu: Chunk speichern + Hash registrieren 5. Duplikat: Nur Verweis speichern Beispiel: • 100 VMs mit gleichem Windows • Windows-Dateien ~20GB • Ohne Dedup: 100 × 20GB = 2TB • Mit Dedup: 20GB + Verweise Dedup-Ratio: Original / Dedupliziert • 10:1 bedeutet 90% Ersparnis

✓ b) Inline vs Post-Process (5P) Inline-Deduplizierung: • Während des Schreibvorgangs • Vor dem Speichern auf Disk • Sofortige Platzersparnis • CPU-Last beim Schreiben • Kann Schreib-Performance beeinflussen • Typisch für All-Flash-Arrays Post-Process-Deduplizierung: • Nach dem Speichern • Scheduled Job (z.B. nachts) • Keine Beeinträchtigung beim Schreiben • Temporär mehr Platz nötig • Verzögerte Platzersparnis • Typisch für Windows Server Dedup Hybrid: • Kombination beider Methoden • Hot Data: Inline • Cold Data: Post-Process

✓ c) Deduplizierung vs Kompression (5P) Deduplizierung: • Entfernt identische Datenblöcke • Global über viele Dateien/VMs • Effektiv bei ähnlichen Daten • Hash-Vergleich • Hohe Einsparung bei VMs, Backups Kompression: • Reduziert Größe einzelner Blöcke • Innerhalb einer Datei/Block • Algorithmen: LZ4, GZIP, ZSTD • Schnelle Verarbeitung • Effektiv bei komprimierbaren Daten Unterschied: • Dedup: Gleiche Blöcke zusammenfassen • Kompression: Jeden Block kleiner machen Beide kombinierbar: 1. Erst Deduplizierung (Duplikate weg) 2. Dann Kompression (Rest kleiner) Speicher-Effekt: Multiplikativ!

✓ d) Geeignete Datentypen (5P) Hohe Dedup-Ratio (gut geeignet): • Virtual Machines: → Gleiches OS = identische Dateien → 80-95% Ersparnis möglich • Backup-Daten: → Inkrementelle Backups → Viele gleiche Blöcke • Dateiserver (Office-Docs): → Viele Versionen ähnlicher Dokumente → Vorlagen werden kopiert • VDI-Umgebungen: → Hunderte gleiche Desktops Geringe Dedup-Ratio (schlecht geeignet): • Bereits komprimierte Daten: → ZIP, MP3, JPEG, Video → Zufällige Bitmuster • Verschlüsselte Daten: → Keine Muster erkennbar → Datenbank-Encryption • Datenbanken (aktive): → Häufige Änderungen → Wenig Duplikate

✓ e) Windows Server Data Deduplication (5P) Aktivierung Windows Server Dedup: 1. Feature installieren: Install-WindowsFeature -Name FS-Data-Deduplication 2. Volume aktivieren: Enable-DedupVolume -Volume "D:" -UsageType Default UsageTypes: • Default: Dateiserver (Dateien >3 Tage) • HyperV: Für VHD/VHDX • Backup: Für Backup-Ziele 3. Konfiguration anpassen: Set-DedupVolume -Volume "D:" -MinimumFileAge 0 4. Job manuell starten: Start-DedupJob -Volume "D:" -Type Optimization 5. Status prüfen: Get-DedupStatus Get-DedupVolume Scheduled Jobs: • Optimization: Täglich • Garbage Collection: Wöchentlich • Integrity Scrubbing: Wöchentlich

## AP2 - LÖSUNGEN

### Aufgabe 1: Ticketsysteme (25P)

✓ a) Ticketsystem Kernfunktionen (5P) Ticketsystem: • Software zur Verwaltung von IT-Anfragen • Strukturierte Bearbeitung von Incidents/Requests • Nachverfolgung bis zur Lösung Kernfunktionen: 1. Ticket-Erfassung: → E-Mail, Portal, Telefon → Automatische Ticket-Erstellung → Kategorisierung 2. Ticket-Routing: → Zuweisung an Teams/Personen → Automatisch nach Kategorie → Eskalation 3. Tracking: → Status (Offen, In Bearbeitung, Gelöst) → Historie aller Aktionen → SLA-Überwachung 4. Kommunikation: → Updates an Benutzer → Interne Notizen → E-Mail-Integration 5. Reporting: → KPIs: Lösungszeit, Offene Tickets → Trends, Auslastung

✓ b) Incident-Klassifizierung (5P) Prioritäts-Matrix: Impact × Urgency Impact (Auswirkung): • Hoch: Viele Benutzer/Kritische Systeme • Mittel: Abteilung/Wichtige Systeme • Niedrig: Einzelner Benutzer Urgency (Dringlichkeit): • Hoch: Sofort, keine Workaround • Mittel: Bald, Workaround möglich • Niedrig: Kann warten Prioritäts-Berechnung: ¦ Urgency High ¦ Medium ¦ Low --------------+--------------+--------+----- Impact High ¦ P1 ¦ P2 ¦ P3 Impact Medium ¦ P2 ¦ P3 ¦ P4 Impact Low ¦ P3 ¦ P4 ¦ P5 Beispiel: • P1: Mailserver down (Impact: alle, Urgency: sofort) • P5: Drucker im Lager langsam

✓ c) Incident vs Request vs Problem (5P) Incident: • Ungeplante Störung • Service funktioniert nicht/eingeschränkt • Ziel: Schnelle Wiederherstellung • Beispiel: E-Mail geht nicht Service Request: • Geplante Anfrage • Kein Ausfall, sondern Wunsch • Standard-Prozess • Beispiel: Neuer Benutzer anlegen, Software installieren Problem: • Ursache für Incidents • Wiederkehrende Störungen • Root Cause Analysis • Ziel: Dauerhaft beseitigen • Beispiel: Warum stürzt der Server wöchentlich ab? Zusammenhang: • Ein Problem verursacht mehrere Incidents • Problem-Management verhindert Incidents • Known Error = Problem mit bekanntem Workaround

✓ d) Knowledge Base aufbauen (5P) Knowledge Base aufbauen: 1. Struktur definieren: → Kategorien (Hardware, Software, Netzwerk) → Einheitliches Format → Vorlagen für Artikel 2. Inhalte erstellen: → Aus gelösten Tickets → Bekannte Fehler + Lösungen → Schritt-für-Schritt-Anleitungen → Screenshots, Videos 3. Review-Prozess: → Qualitätsprüfung vor Veröffentlichung → Technische Korrektheit → Verständlichkeit 4. Pflege: → Regelmäßige Überprüfung → Veraltete Artikel aktualisieren/löschen → Feedback einarbeiten 5. Nutzung fördern: → Self-Service-Portal → Verlinkung aus Tickets → Suche optimieren

✓ e) Bekannte Ticketsysteme (5P) Bekannte Ticketsysteme: 1. Jira Service Management: → Atlassian, integriert mit Jira → ITIL-konform → Cloud und On-Premises 2. ServiceNow: → Enterprise ITSM → Sehr umfangreich → CMDB integriert 3. Freshservice: → Cloud-basiert → Einfache Bedienung → Für KMU 4. OTRS: → Open Source Basis → Anpassbar → Community Edition kostenlos 5. Zendesk: → Ursprünglich Customer Support → Auch für IT nutzbar → Cloud-first 6. osTicket: → Open Source → Kostenlos → Basis-Funktionen

### Aufgabe 2: Netzwerk-Redundanz (25P)

✓ a) Netzwerk-Redundanz Komponenten (5P) Netzwerk-Redundanz: • Vermeidung von Single Points of Failure • Bei Ausfall einer Komponente: Weiter Betrieb • Automatisches Failover Redundante Komponenten: 1. Switches: → Core-Switch im Stack oder redundant → Redundante Uplinks 2. Router/Firewall: → Active-Standby oder Active-Active → HSRP/VRRP für Gateway 3. Leitungen/Links: → Mehrere Uplinks (Link Aggregation) → Unterschiedliche Wege 4. Internet-Anbindung: → Zwei Provider → Unterschiedliche Technologien 5. Stromversorgung: → A+B Feed → USV redundant 6. Server-NICs: → NIC-Teaming → An verschiedene Switches

✓ b) Link Aggregation (LACP) (5P) Link Aggregation / LACP: • Mehrere physische Links → ein logischer Link • Mehr Bandbreite + Redundanz • IEEE 802.3ad / 802.1AX LACP (Link Aggregation Control Protocol): • Dynamische Aushandlung • Beide Seiten müssen LACP sprechen • Automatische Erkennung Vorteile: 1. Erhöhte Bandbreite: → 2 × 1 Gbit = 2 Gbit (theoretisch) → Load Balancing über Links 2. Redundanz: → Ein Link fällt aus → Weiter Betrieb → Kein manuelles Umschalten 3. Transparenz: → OS sieht einen logischen Adapter → Keine Anpassung nötig Konfiguration: • Cisco: channel-group 1 mode active • Windows: NIC-Teaming mit LACP

✓ c) HSRP/VRRP Gateway-Redundanz (5P) Gateway-Redundanz: • Zwei Router teilen sich eine virtuelle IP • Clients nutzen virtuelle IP als Gateway • Bei Ausfall: Automatisches Failover HSRP (Hot Standby Router Protocol): • Cisco-proprietär • Active/Standby • Virtuelle IP + MAC • Hello-Pakete (3 Sekunden default) • Hold-Time: 10 Sekunden VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol): • Offener Standard (RFC 5798) • Master/Backup • Ähnliche Funktion wie HSRP • Herstellerunabhängig Ablauf: 1. Beide Router kennen virtuelle IP 2. Router mit höherer Priorität = Active 3. Hello-Pakete zwischen Routern 4. Ausfall Active → Backup übernimmt 5. Clients merken nichts (gleiche Gateway-IP)

✓ d) Stern, Ring, Mesh Topologie (5P) Stern-Topologie: • Alle Geräte an zentralem Switch • Einfach, übersichtlich • Single Point of Failure (Switch) • Standard für Access-Layer • Keine Redundanz Ring-Topologie: • Geräte in Ring verbunden • Daten in eine/beide Richtungen • Bei Unterbrechung: Umleitung (wenn dual) • Token Ring, FDDI (historisch) • Mittlere Redundanz Mesh-Topologie: • Jedes Gerät mit mehreren verbunden • Full Mesh: Alle mit allen • Partial Mesh: Wichtige untereinander • Höchste Redundanz • Teuer, komplex • STP nötig um Loops zu verhindern Beste Redundanz: Full Mesh Praxis: Partial Mesh im Core, Stern am Access

✓ e) Internet-Redundanz mit zwei Providern (5P) Dual-WAN / Multi-Homing: Option 1 - Active/Passive: • Ein Provider aktiv, einer Standby • Bei Ausfall: Failover zum Backup • Einfach zu konfigurieren • Keine Load-Balancing Option 2 - Active/Active: • Beide Provider gleichzeitig genutzt • Load-Balancing (Policy-Based) • Traffic nach Regeln verteilen • Komplexer Option 3 - BGP Multi-Homing: • Eigene öffentliche IPs (ASN) • BGP-Peering mit beiden Providern • Automatisches Routing bei Ausfall • Für große Unternehmen Technische Umsetzung: • Firewall mit zwei WAN-Ports • Health-Check (Ping zu extern) • Automatischer Failover • SD-WAN für intelligentes Routing

### Aufgabe 3: SSO/Identity (25P)

✓ a) SSO Vorteile (5P) Single Sign-On: • Einmal anmelden, alle Anwendungen nutzen • Keine erneute Passwort-Eingabe • Zentrale Authentifizierung Vorteile: 1. Benutzerfreundlichkeit: → Nur ein Passwort merken → Weniger Login-Vorgänge → Höhere Produktivität 2. Sicherheit: → Starkes Passwort + MFA möglich → Weniger Passwort-Recycling → Zentrale Deaktivierung 3. Administration: → Zentrale Benutzerverwaltung → Einheitliche Policies → Einfacheres Offboarding 4. Compliance: → Audit-Trail zentral → Nachweisbare Zugriffe 5. Helpdesk-Entlastung: → Weniger Passwort-Resets → Weniger Login-Probleme

✓ b) Authentifizierungsprotokolle (6P) Kerberos: • Ticket-basiert • On-Premises Standard (AD) • KDC (Key Distribution Center) • Symmetrische Verschlüsselung • Für interne Ressourcen SAML (Security Assertion Markup Language): • XML-basiert • Für Web-Anwendungen • Identity Provider sendet Assertion • Enterprise SSO Standard • Browser-Redirect OAuth 2.0: • Autorisierungs-Framework (nicht Authentifizierung!) • Delegierte Berechtigung • Access Tokens • Für API-Zugriff • "Mit Google anmelden" OpenID Connect (OIDC): • Authentifizierung auf OAuth 2.0 • ID Token (JWT) • Moderne Alternative zu SAML • RESTful, JSON • Für Mobile und Web Zusammenfassung: • Intern: Kerberos • Enterprise Web: SAML • Moderne Apps: OIDC • API: OAuth 2.0

✓ c) Identity Provider und Federation (5P) Identity Provider (IdP): • Zentrale Authentifizierungsinstanz • Verwaltet Benutzer-Identitäten • Stellt Tokens/Assertions aus • Beispiele: Azure AD, Okta, ADFS Federation: • Vertrauen zwischen Organisationen/Systemen • IdP authentifiziert, Service vertraut • Keine lokalen Benutzer im Service Ablauf (SAML): 1. User will auf App (Service Provider) 2. SP leitet zu IdP um 3. IdP authentifiziert User 4. IdP sendet SAML Assertion an SP 5. SP gewährt Zugang Vorteil Federation: • Benutzer existiert nur im IdP • SaaS-Apps brauchen keine lokale User-DB • Offboarding zentral • Single Source of Truth

✓ d) Azure AD Connect (5P) Azure AD Connect: • Synchronisiert On-Prem AD mit Azure AD • Hybrid Identity Lösung • Ermöglicht SSO für Cloud-Apps Funktionen: 1. Password Hash Sync (PHS): → Hash des Hash in Azure AD → Authentifizierung in Cloud → Einfachste Variante 2. Pass-through Authentication (PTA): → Auth-Request geht zu On-Prem AD → Passwort nie in Cloud → Agent on-premises 3. Federation (ADFS): → On-Prem ADFS Server → Komplexeste Variante → Volle Kontrolle 4. Seamless SSO: → Windows-Anmeldung gilt für Cloud → Kerberos-Ticket wird genutzt Installation: • Auf Server im AD • Wizard-basiert • Sync-Intervall: 30 Min default

✓ e) SSO-Risiken und Mitigation (4P) SSO-Risiken: 1. Single Point of Failure: → IdP down = Alle Apps down → Mitigation: Hochverfügbarer IdP 2. Kompromittierung = Vollzugriff: → Ein Passwort öffnet alles → Mitigation: MFA zwingend! 3. Session-Hijacking: → Token gestohlen = Zugang → Mitigation: Kurze Token-Lifetime, Binding an Gerät 4. Abhängigkeit vom IdP: → Vendor Lock-in → Mitigation: Standards (SAML, OIDC) Best Practices: • MFA für alle Benutzer • Conditional Access Policies • Monitoring von Anmeldungen • Regelmäßige Token-Rotation • Notfall-Zugang ohne SSO

### Aufgabe 4: Risikomanagement (25P)

✓ a) IT-Risikomanagement Prozess (5P) IT-Risikomanagement: • Systematische Identifikation und Behandlung von IT-Risiken • Schutz der Unternehmenswerte • Kontinuierlicher Prozess Prozess-Schritte: 1. Kontext etablieren: → Scope definieren → Risikokriterien festlegen 2. Risikoidentifikation: → Welche Bedrohungen? → Welche Schwachstellen? → Assets identifizieren 3. Risikoanalyse: → Wahrscheinlichkeit bewerten → Auswirkung bewerten → Risiko = W × A 4. Risikobewertung: → Priorisierung → Vergleich mit Akzeptanzkriterien 5. Risikobehandlung: → Maßnahmen definieren → Umsetzung 6. Monitoring & Review: → Regelmäßige Überprüfung → Neue Risiken erfassen

✓ b) Risikobewertung (5P) Risikobewertung: Eintrittswahrscheinlichkeit: • Sehr hoch (5): Tritt regelmäßig ein • Hoch (4): Tritt häufig ein • Mittel (3): Könnte eintreten • Niedrig (2): Unwahrscheinlich • Sehr niedrig (1): Sehr selten Schadenshöhe: • Sehr hoch (5): Existenzbedrohend • Hoch (4): Erheblicher Schaden • Mittel (3): Spürbarer Schaden • Niedrig (2): Geringer Schaden • Sehr niedrig (1): Vernachlässigbar Risiko-Score: Risiko = Wahrscheinlichkeit × Schadenshöhe Risiko-Matrix: • Rot (15-25): Kritisch, sofort handeln • Gelb (8-14): Hoch, Maßnahmen planen • Grün (1-7): Niedrig, beobachten Beispiel: Ransomware W=4 (häufig) × S=5 (existenzbedrohend) = 20 (kritisch)

✓ c) Risikobehandlungsstrategien (5P) 4 Strategien: 1. Vermeiden (Avoid): → Risiko eliminieren → Aktivität einstellen → Beispiel: Unsichere Software nicht nutzen 2. Reduzieren (Mitigate): → Wahrscheinlichkeit senken → Auswirkung minimieren → Beispiel: Firewall, Backup, Patching → Häufigste Strategie 3. Transferieren (Transfer): → Risiko auf Dritten übertragen → Versicherung abschließen → Outsourcing mit Haftung → Beispiel: Cyber-Versicherung 4. Akzeptieren (Accept): → Risiko bewusst tragen → Wenn Kosten > Nutzen der Maßnahme → Dokumentieren! → Beispiel: Sehr unwahrscheinliche Szenarien Wahl abhängig von: • Kosten der Maßnahme • Risikoappetit des Unternehmens

✓ d) Risiko-Register (5P) Risiko-Register: • Zentrale Dokumentation aller Risiken • Lebendiges Dokument • Basis für Risikomanagement Inhalte pro Risiko: 1. Identifikation: → ID, Name, Beschreibung → Kategorie (IT, Finanzen, Legal) → Entdeckungsdatum 2. Bewertung: → Wahrscheinlichkeit → Schadenshöhe → Risiko-Score → Trend (steigend/fallend) 3. Behandlung: → Gewählte Strategie → Maßnahmen → Verantwortlicher (Risk Owner) → Deadline 4. Status: → Offen, In Bearbeitung, Geschlossen → Rest-Risiko nach Maßnahme → Review-Datum Format: Excel, SharePoint, GRC-Tool

✓ e) ISO 27001 und BSI-Grundschutz (5P) ISO 27001: • Internationaler Standard • Information Security Management System (ISMS) • Risikomanagement als Kern • Annex A: 93 Controls • Zertifizierbar Risikomanagement in ISO 27001: • Risikobasierter Ansatz • Eigene Risikobewertungsmethode wählen • Statement of Applicability (SoA) • Kontinuierliche Verbesserung (PDCA) BSI-Grundschutz: • Deutsches BSI (Bundesamt für Sicherheit) • IT-Grundschutz-Kompendium • Bausteine für verschiedene Bereiche • Checklisten-Ansatz + Risikoanalyse • Kompatibel mit ISO 27001 BSI-Risikoanalyse: • Für erhöhten Schutzbedarf • Zusätzlich zu Grundschutz • Gefährdungsübersicht • Maßnahmenempfehlungen Beide ergänzen sich oft in der Praxis

## WISO - LÖSUNGEN

| Frage | Lösung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | KV, RV, AV, PV werden je zur Hälfte von AN und AG getragen |
| 2 | C | Rentenversicherung: 18,6% (je 9,3% AN und AG) |
| 3 | B | Obergrenze des Einkommens für Beitragsberechnung |
| 4 | C | Brutto = vor Abzügen, Netto = ausgezahltes Gehalt nach Abzügen |
| 5 | A | Steuerklasse I für Ledige ohne Kinder |
| 6 | B | Soli ist Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer (seit 2021 für die meisten entfallen) |
| 7 | C | Minijob: AG zahlt Pauschalen, AN zahlt keine Lohnsteuer (Pauschsteuer möglich) |
| 8 | B | VL sind freiwillige AG-Leistungen zur Vermögensbildung der Mitarbeiter |
| 9 | C | Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) zahlt allein der Arbeitgeber |
| 10 | B | Grundfreibetrag 2024: 11.604€ (steuerfrei) |

VIEL ERFOLG BEI DER PRÜFUNG! 🚀