IHK MUSTERPRÜFUNG 2 Fachinformatiker/-in Systemintegration Zusätzliche Übungsaufgaben

| Prüfungsteil | Details |
| --- | --- |
| AP1: Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes | 90 Minuten ¦ 100 Punkte ¦ 20% Gewichtung |
| AP2: Konzeption und Administration von IT-Systemen | 90 Minuten ¦ 100 Punkte ¦ 10% Gewichtung |
| AP2: Analyse und Entwicklung von Netzwerken | 90 Minuten ¦ 100 Punkte ¦ 10% Gewichtung |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Minuten ¦ 100 Punkte ¦ 10% Gewichtung |

Neue Themenschwerpunkte in dieser Prüfung:

• IPv6 und moderne Netzwerkkonfiguration

• Linux-Administration und Kommandozeile

• WLAN-Planung und -Sicherheit

• Cloud-Networking und Container

• Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery

• Zero-Trust und moderne Sicherheitskonzepte

Hinweise:

• Lesen Sie alle Aufgaben sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

• Teilen Sie Ihre Zeit entsprechend der Punkteverteilung ein.

• Bei Berechnungen: Rechenweg angeben!

• Zugelassenes Hilfsmittel: Nicht programmierbarer Taschenrechner

# ABSCHLUSSPRÜFUNG TEIL 1

## Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Aufgabe 1  (25 Punkte)

Client-Hardware und Energieeffizienz

Ein mittelständisches Unternehmen plant die Beschaffung von 50 neuen Arbeitsplatz-PCs. Neben der Leistung soll auch die Energieeffizienz berücksichtigt werden.

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Desktop-PC, einem Mini-PC und einem Thin Client. Nennen Sie je einen Anwendungsfall. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was bedeutet die Energieeffizienzklasse bei Netzteilen (80 PLUS)? Nennen Sie drei Zertifizierungsstufen. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Berechnen Sie den jährlichen Stromverbrauch eines PCs mit 150W durchschnittlicher Leistungsaufnahme bei 8 Stunden täglicher Nutzung (220 Arbeitstage). Geben Sie das Ergebnis in kWh an. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie die Begriffe TDP und Basistakt bei CPUs. Warum ist die TDP nicht gleich dem tatsächlichen Stromverbrauch? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie vier Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von IT-Arbeitsplätzen. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Was ist der Unterschied zwischen S3 (Standby) und S4 (Hibernate) bei Energiesparmodi? Nennen Sie Vor- und Nachteile. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 2  (25 Punkte)

IPv6 und moderne Netzwerkkonfiguration

Das Unternehmen plant die Einführung von IPv6 im internen Netzwerk. Sie sollen die Grundlagen erklären und eine Konfiguration planen.

a) Nennen Sie vier wesentliche Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Erklären Sie den Aufbau einer IPv6-Adresse. Was bedeutet die Schreibweise 2001:db8::1/64? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was sind Link-Local-Adressen bei IPv6 und wofür werden sie verwendet? Mit welchem Präfix beginnen sie? (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie die Funktionsweise von SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) bei IPv6. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Gegeben ist das Präfix 2001:db8:1234::/48. Wie viele /64-Subnetze können daraus gebildet werden? Zeigen Sie den Rechenweg. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Was ist Dual-Stack und warum wird es bei der IPv6-Einführung verwendet? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 3  (25 Punkte)

Linux-Grundlagen und Kommandozeile

Auf einem Server soll Linux als Betriebssystem installiert werden. Sie sollen grundlegende Administrationsaufgaben erklären.

a) Erklären Sie das Linux-Berechtigungssystem. Was bedeutet die Ausgabe '-rwxr-xr--' bei 'ls -l'? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Welche Befehle verwenden Sie für folgende Aufgaben: Verzeichnis erstellen, Datei kopieren, Dateiinhalt anzeigen, Prozesse anzeigen? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Erklären Sie den Unterschied zwischen absolutem und relativem Pfad. Geben Sie je ein Beispiel. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist der Unterschied zwischen den Paketmanagern apt und yum/dnf? Für welche Distributionen werden sie verwendet? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie die Funktion von systemd. Wie starten, stoppen und aktivieren Sie einen Dienst? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Erklären Sie die Bedeutung der Verzeichnisse /etc, /var, /home und /tmp im Linux-Dateisystem. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 4  (25 Punkte)

Datensicherung und Wiederherstellung

Das Unternehmen benötigt ein Backup-Konzept für kritische Geschäftsdaten. Sie sollen verschiedene Strategien erläutern.

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen Vollsicherung, differentieller Sicherung und inkrementeller Sicherung. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Ein Vollbackup wurde am Sonntag erstellt. Von Montag bis Freitag wurden täglich inkrementelle Backups gemacht. Am Freitag tritt ein Datenverlust auf. Welche Backups werden zur Wiederherstellung benötigt? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was versteht man unter RTO (Recovery Time Objective) und RPO (Recovery Point Objective)? Geben Sie je ein Beispiel. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie den Begriff 'Generationenprinzip' (Großvater-Vater-Sohn) bei Backups. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Nennen Sie drei verschiedene Backup-Medien und deren Vor- und Nachteile. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Warum sollten Backups regelmäßig auf Wiederherstellbarkeit getestet werden? Was ist ein Restore-Test? (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# ABSCHLUSSPRÜFUNG TEIL 2

## Konzeption und Administration von IT-Systemen

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Aufgabe 1  (25 Punkte)

Windows Server Rollen und Dienste

Ein neuer Windows Server 2022 soll für verschiedene Aufgaben im Netzwerk eingerichtet werden.

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen Windows Server Core und Server mit Desktopdarstellung. Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist der Unterschied zwischen einer Serverrolle und einem Feature in Windows Server? Nennen Sie je drei Beispiele. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie die Funktion eines Druckservers in einer Windows-Domäne. Welche Vorteile bietet die zentrale Druckerverwaltung? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie das Konzept von Windows Admin Center. Welche Vorteile bietet es gegenüber der klassischen MMC? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Was ist Windows Server Update Services (WSUS)? Beschreiben Sie den typischen Update-Workflow. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Erklären Sie die Begriffe 'Computer-Richtlinie aktualisieren' und 'gpupdate /force'. Wann werden Gruppenrichtlinien automatisch angewendet? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 2  (25 Punkte)

Verzeichnisdienste und Authentifizierung

Die Benutzerverwaltung soll über Active Directory erfolgen. Verschiedene Authentifizierungsmethoden sollen implementiert werden.

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen Authentifizierung und Autorisierung. Geben Sie je ein Beispiel. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist LDAP und wofür wird es verwendet? Wie ist ein Distinguished Name (DN) aufgebaut? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie das Konzept von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Nennen Sie die drei Faktorkategorien mit Beispielen. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist Single Sign-On (SSO)? Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Risiken. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Erklären Sie den Unterschied zwischen NTLM und Kerberos. Warum sollte NTLM vermieden werden? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Was ist ein Service Principal Name (SPN) und wofür wird er benötigt? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 3  (25 Punkte)

Monitoring und Protokollierung

Für die Server-Infrastruktur soll ein Monitoring- und Logging-Konzept erstellt werden.

a) Nennen Sie fünf wichtige Kennzahlen (KPIs), die bei Servern überwacht werden sollten. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist SNMP (Simple Network Management Protocol)? Erklären Sie die Begriffe Agent, Manager und MIB. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen aktivem und passivem Monitoring. Geben Sie je ein Beispiel. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist ein Syslog-Server? Welchen Vorteil bietet zentrale Protokollierung? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Erklären Sie die Windows-Ereignisanzeige. Welche Protokolltypen gibt es und welche Informationen enthalten sie? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Was versteht man unter einem Schwellenwert (Threshold) im Monitoring? Geben Sie ein Beispiel mit sinnvollen Werten. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 4  (25 Punkte)

Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery

Kritische Systeme sollen hochverfügbar betrieben werden. Ein Disaster-Recovery-Plan wird benötigt.

a) Erklären Sie den Begriff Hochverfügbarkeit (High Availability). Was bedeutet eine Verfügbarkeit von 99,99%? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist ein Failover-Cluster? Beschreiben Sie Active-Active und Active-Passive Konfigurationen. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Cold Standby, Warm Standby und Hot Standby System. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist ein USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)? Erklären Sie die Typen Offline, Line-Interactive und Online. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie die wesentlichen Bestandteile eines Disaster-Recovery-Plans. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# ABSCHLUSSPRÜFUNG TEIL 2

## Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Aufgabe 1  (25 Punkte)

WLAN-Planung und -Sicherheit

Ein Bürogebäude mit drei Etagen soll mit WLAN ausgestattet werden. Sicherheit und Performance sind wichtig.

a) Erklären Sie die WLAN-Standards 802.11n, 802.11ac und 802.11ax (Wi-Fi 6). Nennen Sie maximale Übertragungsraten und Frequenzbänder. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist der Unterschied zwischen dem 2,4 GHz und dem 5 GHz Frequenzband? Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Erklären Sie die WLAN-Sicherheitsstandards WEP, WPA2 und WPA3. Warum sollte WEP nicht mehr verwendet werden? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist ein WLAN-Controller und welche Vorteile bietet er gegenüber Standalone Access Points? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie das Konzept von Roaming im WLAN. Was ist der Unterschied zwischen Layer-2 und Layer-3 Roaming? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Nennen Sie drei Maßnahmen zur Optimierung der WLAN-Abdeckung und -Performance. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 2  (25 Punkte)

Netzwerkdienste und Protokolle

Verschiedene Netzwerkdienste sollen konfiguriert und deren Funktionsweise erklärt werden.

a) Erklären Sie die Funktion von ICMP. Nennen Sie drei ICMP-Nachrichtentypen und deren Verwendung. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist der Unterschied zwischen einem Forward-Proxy und einem Reverse-Proxy? Nennen Sie je einen Anwendungsfall. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie die Funktion von NTP (Network Time Protocol). Warum ist Zeitsynchronisation im Netzwerk wichtig? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie den Unterschied zwischen FTP, SFTP und FTPS. Welches Protokoll ist aus Sicherheitssicht zu bevorzugen? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Was ist ein Load Balancer? Beschreiben Sie zwei Load-Balancing-Algorithmen. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Erklären Sie den Begriff 'Port Forwarding' und nennen Sie einen typischen Anwendungsfall. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 3  (25 Punkte)

Netzwerksegmentierung und Zugriffskontrolle

Das Unternehmensnetzwerk soll nach Sicherheitszonen segmentiert werden.

a) Erklären Sie das Zero-Trust-Sicherheitsmodell. Wie unterscheidet es sich vom klassischen Perimeter-Schutz? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was sind ACLs (Access Control Lists) im Netzwerkkontext? Erklären Sie Standard- und Extended ACLs. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie das 802.1X-Protokoll. Welche Komponenten sind beteiligt und wie funktioniert die Authentifizierung? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist Network Access Control (NAC)? Nennen Sie drei Prüfungen, die vor dem Netzwerkzugriff durchgeführt werden können. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Erklären Sie den Begriff 'Mikrosegmentierung'. Welche Vorteile bietet sie gegenüber klassischer VLAN-Segmentierung? (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Beschreiben Sie ein Netzwerkdesign mit drei Sicherheitszonen: Internet, DMZ, LAN. Welche Systeme gehören in welche Zone? (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 4  (25 Punkte)

Cloud-Networking und moderne Technologien

Das Unternehmen plant die Anbindung an Cloud-Dienste und die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur.

a) Erklären Sie die Unterschiede zwischen IaaS, PaaS und SaaS. Geben Sie je zwei Beispiele von Anbietern/Diensten. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist ein VPC (Virtual Private Cloud)? Wie unterscheidet es sich von einem herkömmlichen On-Premise-Netzwerk? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie die Funktion von SD-WAN (Software-Defined WAN). Welche Vorteile bietet es gegenüber klassischem MPLS? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was versteht man unter 'Infrastructure as Code' (IaC)? Nennen Sie zwei Tools und deren Einsatzzweck. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Erklären Sie den Begriff 'Hybrid Cloud'. Welche Herausforderungen gibt es bei der Netzwerkintegration? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Was ist ein Container-Netzwerk? Wie unterscheidet sich die Netzwerkkommunikation bei Docker-Containern von VMs? (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# WIRTSCHAFTS- UND SOZIALKUNDE

Bearbeitungszeit: 60 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Es ist jeweils nur EINE Antwort richtig.

Frage 1: Welche Aussage zur Probezeit ist RICHTIG?

☐  A) Die Probezeit darf maximal 6 Monate betragen

☐  B) Die Probezeit darf maximal 3 Monate betragen

☐  C) Eine Probezeit ist gesetzlich vorgeschrieben

☐  D) Während der Probezeit gilt keine Kündigungsfrist

Frage 2: Ein Auszubildender ist 17 Jahre alt. Wie lange darf er nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz maximal pro Tag arbeiten?

☐  A) 6 Stunden

☐  B) 7 Stunden

☐  C) 8 Stunden

☐  D) 9 Stunden

Frage 3: Welches Organ einer Aktiengesellschaft bestellt den Vorstand?

☐  A) Die Hauptversammlung

☐  B) Der Aufsichtsrat

☐  C) Die Aktionäre direkt

☐  D) Der Betriebsrat

Frage 4: Was versteht man unter dem Begriff 'Arbeitnehmerhaftung'?

☐  A) Haftung des Arbeitnehmers für alle Schäden

☐  B) Abgestufte Haftung je nach Verschuldensgrad

☐  C) Vollständige Haftungsfreistellung des Arbeitnehmers

☐  D) Haftung nur bei Vorsatz

Frage 5: Welche Versicherung ist in Deutschland KEINE Pflichtversicherung für Arbeitnehmer?

☐  A) Krankenversicherung

☐  B) Berufsunfähigkeitsversicherung

☐  C) Pflegeversicherung

☐  D) Rentenversicherung

Frage 6: Was bedeutet der Begriff 'Schwarzarbeit'?

☐  A) Nachtarbeit ohne Zuschläge

☐  B) Arbeit ohne Anmeldung bei Sozialversicherung und Finanzamt

☐  C) Arbeit in gefährlichen Branchen

☐  D) Unbezahlte Überstunden

Frage 7: Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund darf maximal wie lange dauern?

☐  A) 1 Jahr

☐  B) 2 Jahre

☐  C) 3 Jahre

☐  D) 5 Jahre

Frage 8: Was regelt das Arbeitszeitgesetz zur maximalen werktäglichen Arbeitszeit?

☐  A) Maximal 8 Stunden, Verlängerung auf 10 Stunden möglich

☐  B) Maximal 10 Stunden ohne Ausnahme

☐  C) Maximal 8 Stunden ohne Ausnahme

☐  D) Keine gesetzliche Regelung

Frage 9: Welche Aussage zum Kündigungsschutzgesetz ist RICHTIG?

☐  A) Es gilt in allen Betrieben

☐  B) Es gilt in Betrieben mit mehr als 10 Arbeitnehmern nach 6 Monaten

☐  C) Es gilt nur für Führungskräfte

☐  D) Es gilt ab dem ersten Arbeitstag

Frage 10: Was ist die Aufgabe der Berufsgenossenschaft?

☐  A) Vermittlung von Arbeitsstellen

☐  B) Gesetzliche Unfallversicherung und Prävention

☐  C) Ausbildungsberatung

☐  D) Rentenberechnung