IHK MUSTERPRÜFUNG Nr. 3 Fachinformatiker/-in Systemintegration MIT VOLLSTÄNDIGEM LÖSUNGSBOGEN

| Prüfungsteil | Zeit | Punkte |
| --- | --- | --- |
| AP1: Mobile Geräte, Netzwerk, Betriebssysteme, Security | 90 Min | 100 |
| AP2: VLANs, VPN, Cloud-Netzwerk, Monitoring | 90 Min | 100 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Min | 100 |
| LÖSUNGSBOGEN mit ausführlichen Erklärungen | - | ✓ |

Neue Themen in dieser Prüfung:

• Mobile Device Management (MDM/MAM)

• WLAN 5 GHz vs. 2,4 GHz

• VLSM-Subnetting (9 Subnetze)

• Spanning Tree Protocol (STP)

• Zero-Trust-Sicherheitsmodell

• SIEM und Incident Response

• Azure VNet, NSG, Private Endpoints

• NetFlow/IPFIX Monitoring

# ABSCHLUSSPRÜFUNG TEIL 1

## Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Aufgabe 1: Mobile Endgeräte und Peripherie  (25 Punkte)

Die Logistikfirma SpeedCargo GmbH stattet ihre 80 Lagerarbeiter mit mobilen Endgeräten aus. Die Geräte sollen Barcodes scannen, WLAN-fähig sein und den rauen Lagerbedingungen standhalten.

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem 1D-Barcode und einem 2D-Barcode (QR-Code). Nennen Sie jeweils zwei Anwendungsbeispiele. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was bedeutet die Schutzklasse IP67 bei einem mobilen Gerät? Erklären Sie beide Ziffern. (3 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Die Geräte sollen über WLAN im 5-GHz-Band kommunizieren. Nennen Sie drei Vorteile gegenüber dem 2,4-GHz-Band und einen Nachteil. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie den Unterschied zwischen MDM (Mobile Device Management) und MAM (Mobile Application Management). Wann wird welches eingesetzt? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Die Akkulaufzeit der Scanner soll mindestens 8 Stunden betragen. Berechnen Sie die benötigte Akkukapazität, wenn das Gerät durchschnittlich 500mA verbraucht. Erklären Sie den Begriff 'mAh'. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f) Beschreiben Sie drei Authentifizierungsmethoden für mobile Geräte und bewerten Sie deren Sicherheit. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 2: Netzwerkinfrastruktur und Protokolle  (25 Punkte)

SpeedCargo betreibt ein Lagernetzwerk mit 3 Hallen. Jede Halle benötigt eigene Subnetze für Scanner (50 Geräte), Drucker (10 Geräte) und Management (5 Geräte). Ausgangsnetz: 172.20.0.0/16

a) Erstellen Sie einen vollständigen Subnetzplan mit VLSM für alle 9 Subnetze (3 Hallen × 3 Netze). Nutzen Sie minimale Subnetzgrößen. (10 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Erklären Sie das Spanning Tree Protocol (STP). Warum ist es in geswitchten Netzwerken wichtig? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was ist PoE (Power over Ethernet)? Nennen Sie drei Anwendungsfälle und die maximale Leistung nach IEEE 802.3at. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Beschreiben Sie den Ablauf einer HTTPS-Verbindung. Welche Rolle spielen dabei Zertifikate? (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 3: Betriebssysteme und Scripting  (25 Punkte)

Die IT-Abteilung verwaltet 50 Windows-Clients und 10 Linux-Server. Routineaufgaben sollen automatisiert werden.

a) Erklären Sie das Konzept von Umgebungsvariablen in Windows und Linux. Nennen Sie jeweils 3 wichtige Systemvariablen. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Schreiben Sie ein PowerShell-Skript, das alle deaktivierten Benutzerkonten in Active Directory findet und in eine CSV-Datei exportiert. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Erklären Sie die Funktion von Cron unter Linux. Erstellen Sie einen Crontab-Eintrag, der jeden Montag um 6:00 Uhr ein Backup-Skript ausführt. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Thread? Nennen Sie Vor- und Nachteile von Multithreading. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie die Windows-Dienste BITS und WMI. Wofür werden sie verwendet? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 4: IT-Sicherheit und Notfallmanagement  (25 Punkte)

Nach einem Sicherheitsvorfall soll das IT-Sicherheitskonzept überarbeitet werden.

a) Erklären Sie das Zero-Trust-Sicherheitsmodell. Nennen Sie 4 Grundprinzipien. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Was ist ein Security Information and Event Management (SIEM) System? Beschreiben Sie die Hauptfunktionen. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie den Incident-Response-Prozess. Welche 6 Phasen werden typischerweise durchlaufen? (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist ein Penetrationstest? Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Black-Box, White-Box und Grey-Box Tests. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Erklären Sie die Begriffe RPO, RTO und MTPD im Kontext des Business Continuity Managements. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# ABSCHLUSSPRÜFUNG TEIL 2

## Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Erreichbare Punkte: 100

Aufgabe 1: VLAN-Konfiguration und Inter-VLAN-Routing  (25 Punkte)

Ein Unternehmen hat folgende VLANs eingerichtet: VLAN 10 (Produktion), VLAN 20 (Büro), VLAN 30 (Gäste). Die VLANs sollen kommunizieren können, aber Gäste-VLAN nur ins Internet.

a) Erklären Sie das Konzept 'Router-on-a-Stick' für Inter-VLAN-Routing. Zeichnen oder beschreiben Sie die Konfiguration. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Beschreiben Sie, wie Sie mit ACLs (Access Control Lists) verhindern, dass das Gäste-VLAN (VLAN 30) auf interne Ressourcen zugreifen kann. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was ist der Unterschied zwischen einem Access-Port und einem Trunk-Port? Wann wird welcher verwendet? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie die Begriffe Native VLAN und Voice VLAN. Warum werden sie verwendet? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Ein Netzwerkadministrator bemerkt eine Broadcast-Storm. Was könnte die Ursache sein und wie kann das Problem behoben werden? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 2: VPN und Fernzugriff  (25 Punkte)

Mitarbeiter sollen sicher von zu Hause aus auf das Firmennetzwerk zugreifen können.

a) Vergleichen Sie SSL/TLS-VPN und IPsec-VPN. Nennen Sie jeweils 3 Vor- und Nachteile. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Erklären Sie den Aufbau einer IPsec-Verbindung mit IKE Phase 1 und Phase 2. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was ist Split-Tunneling und welche Sicherheitsrisiken sind damit verbunden? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Beschreiben Sie die Einrichtung einer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für VPN-Zugang. Welche Faktoren können kombiniert werden? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Ein Remote-Mitarbeiter meldet, dass sein VPN-Tunnel aufgebaut wird, aber er keine internen Ressourcen erreichen kann. Beschreiben Sie die Fehleranalyse. (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 3: Cloud-Netzwerk und Hybrid-Umgebungen  (25 Punkte)

Das Unternehmen plant die Anbindung einer Azure-Cloud-Umgebung an das lokale Rechenzentrum.

a) Vergleichen Sie Azure VPN Gateway und Azure ExpressRoute für die Hybrid-Anbindung. Nennen Sie jeweils 3 Unterschiede. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Erklären Sie das Konzept eines Azure Virtual Network (VNet) und das VNet Peering. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Was sind Network Security Groups (NSG) in Azure? Erstellen Sie Beispielregeln für einen Webserver. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Erklären Sie die Begriffe Azure Private Endpoint und Service Endpoint. Wozu dienen sie? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Beschreiben Sie eine Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur in Azure. Welche Vorteile bietet sie? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aufgabe 4: Netzwerk-Monitoring und Analyse  (25 Punkte)

Das Netzwerk soll proaktiv überwacht werden, um Probleme frühzeitig zu erkennen.

a) Vergleichen Sie Wireshark und tcpdump. Wann wird welches Tool eingesetzt? (4 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Erklären Sie die Funktionsweise von NetFlow/IPFIX. Welche Informationen werden erfasst? (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Beschreiben Sie 5 wichtige Netzwerk-KPIs (Key Performance Indicators) und deren Bedeutung. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Monitoring? Nennen Sie jeweils 2 Beispiele. (5 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Ein Netzwerkadministrator bemerkt hohe Latenz zu einem Server. Beschreiben Sie die systematische Analyse mit mindestens 4 Tools/Befehlen. (6 P.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# WIRTSCHAFTS- UND SOZIALKUNDE

Bearbeitungszeit: 60 Minuten | Erreichbare Punkte: 100 (je 10 Punkte)

Frage 1: Ein Arbeitnehmer ist seit 8 Monaten krank. Welche Aussage zum Entgeltfortzahlungsanspruch ist RICHTIG?

☐  A) Der Arbeitgeber zahlt 8 Monate lang Entgeltfortzahlung

☐  B) Die Entgeltfortzahlung endet nach 6 Wochen, danach zahlt die Krankenkasse Krankengeld

☐  C) Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung

☐  D) Die Rentenversicherung übernimmt ab dem ersten Tag

Frage 2: Welche Aussage zur Probezeit ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) RICHTIG?

☐  A) Die Probezeit muss genau 4 Monate betragen

☐  B) Die Probezeit muss mindestens 1 Monat und darf höchstens 4 Monate betragen

☐  C) Die Probezeit ist freiwillig und kann entfallen

☐  D) Die Probezeit darf 6 Monate betragen

Frage 3: Was versteht man unter dem Begriff 'Fürsorgepflicht' des Arbeitgebers?

☐  A) Die Pflicht, den Lohn pünktlich zu zahlen

☐  B) Die Pflicht, den Arbeitnehmer vor Gefahren für Leben und Gesundheit zu schützen

☐  C) Die Pflicht, Überstunden anzuordnen

☐  D) Die Pflicht, Weiterbildungen anzubieten

Frage 4: Ein Unternehmen hat 150 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Wie viele Betriebsratsmitglieder kann der Betriebsrat nach dem BetrVG haben?

☐  A) 3 Mitglieder

☐  B) 5 Mitglieder

☐  C) 7 Mitglieder

☐  D) 9 Mitglieder

Frage 5: Welcher Sozialversicherungszweig ist NICHT Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland?

☐  A) Krankenversicherung

☐  B) Private Haftpflichtversicherung

☐  C) Unfallversicherung

☐  D) Pflegeversicherung

Frage 6: Was bedeutet der Begriff 'Arbeitnehmerüberlassung' (Zeitarbeit)?

☐  A) Ein Arbeitnehmer arbeitet für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig

☐  B) Ein Arbeitnehmer wird von seinem Arbeitgeber an ein anderes Unternehmen ausgeliehen

☐  C) Ein Arbeitnehmer macht unbezahlte Überstunden

☐  D) Ein Arbeitnehmer wird dauerhaft versetzt

Frage 7: Was regelt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)?

☐  A) Mindestlohn für alle Branchen

☐  B) Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben

☐  C) Urlaubsanspruch der Arbeitnehmer

☐  D) Kündigungsfristen

Frage 8: Ein Ausbildungsvertrag muss bestimmte Mindestangaben enthalten. Welche Angabe ist NICHT zwingend vorgeschrieben?

☐  A) Art der Ausbildung und sachliche/zeitliche Gliederung

☐  B) Beginn und Dauer der Ausbildung

☐  C) Name des Ausbilders mit Privatadresse

☐  D) Höhe der Vergütung

Frage 9: Was versteht man unter 'Wirtschaftsausschuss' in einem Unternehmen?

☐  A) Ein Gremium der Geschäftsführung für Finanzen

☐  B) Ein Ausschuss des Betriebsrats in Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitnehmern zur Information über wirtschaftliche Angelegenheiten

☐  C) Die Buchhaltungsabteilung

☐  D) Ein externes Beratungsgremium

Frage 10: Welche Aussage zur Sozialversicherungspflicht ist RICHTIG?

☐  A) Selbstständige sind immer sozialversicherungspflichtig

☐  B) Minijobber bis 538€ sind rentenversicherungsfrei mit Opt-out-Möglichkeit

☐  C) Beamte zahlen in die Arbeitslosenversicherung

☐  D) Auszubildende sind von der Sozialversicherung befreit

LÖSUNGSBOGEN

# AP1 - Musterlösungen

Aufgabe 1: Mobile Endgeräte und Peripherie

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem 1D-Barcode und einem 2D-Barcode (QR-Code). Nennen Sie jeweils zwei Anwendungsbeispiele. (4 P.)

1D-Barcode (Strichcode): - Horizontale Striche unterschiedlicher Breite - Speichert nur Zahlen/wenige Zeichen - Kapazität: ca. 20-25 Zeichen - Benötigt Laser- oder CCD-Scanner Anwendungsbeispiele 1D: 1. EAN-Code auf Produktverpackungen 2. ISBN bei Büchern 3. Versandetiketten (Code 128) 4. Lagerfachbeschriftung 2D-Barcode (QR-Code, DataMatrix): - Quadratisches Muster aus Punkten/Quadraten - Speichert Text, URLs, Kontaktdaten etc. - Kapazität: bis 4.296 Zeichen (QR) - Kamera oder Imager-Scanner nötig - Fehlerkorrektur integriert Anwendungsbeispiele 2D: 1. QR-Code für Website-Links 2. Boarding-Pass am Flughafen 3. Bezahl-Apps (PayPal, Banken) 4. Dokumentenverfolgung in Logistik

b) Was bedeutet die Schutzklasse IP67 bei einem mobilen Gerät? Erklären Sie beide Ziffern. (3 P.)

IP = International Protection / Ingress Protection Erste Ziffer (6) - Schutz gegen Fremdkörper/Staub: 0 = Kein Schutz 1 = Schutz gegen feste Fremdkörper >50mm 2 = >12,5mm (Finger) 3 = >2,5mm (Werkzeuge) 4 = >1mm (Drähte) 5 = Staubgeschützt (begrenzt) 6 = Staubdicht (vollständig) → 6 = Vollständiger Schutz gegen Staub Zweite Ziffer (7) - Schutz gegen Wasser: 0 = Kein Schutz 1 = Tropfwasser senkrecht 2 = Tropfwasser 15° geneigt 3 = Sprühwasser bis 60° 4 = Spritzwasser allseitig 5 = Strahlwasser (Düse) 6 = Starkes Strahlwasser 7 = Zeitweiliges Untertauchen (1m, 30min) 8 = Dauerhaftes Untertauchen → 7 = Schutz bei zeitweiligem Untertauchen IP67 = Staubdicht + wasserdicht bei kurzem Untertauchen

c) Die Geräte sollen über WLAN im 5-GHz-Band kommunizieren. Nennen Sie drei Vorteile gegenüber dem 2,4-GHz-Band und einen Nachteil. (4 P.)

Vorteile 5-GHz-Band: 1. Höhere Geschwindigkeit: - Mehr verfügbare Kanäle (bis zu 23 vs. 3 überlappungsfrei) - Breitere Kanäle möglich (80/160 MHz) - Bis zu 1.300 Mbit/s (WiFi 5) oder mehr 2. Weniger Interferenzen: - Weniger überfüllt als 2,4 GHz - Keine Störung durch Mikrowellen, Bluetooth, etc. - Bessere Performance in dichten Umgebungen 3. Mehr nicht-überlappende Kanäle: - 2,4 GHz: Nur 3 Kanäle (1, 6, 11) - 5 GHz: Bis zu 23 Kanäle - Bessere Planung in großen Installationen Nachteil 5-GHz-Band: 1. Geringere Reichweite: - Höhere Frequenz = stärkere Dämpfung - Schlechtere Durchdringung von Wänden/Hindernissen - Ca. 30-50% weniger Reichweite als 2,4 GHz - Mehr Access Points nötig für gleiche Abdeckung Weitere Nachteile: - Nicht alle Altgeräte unterstützen 5 GHz - Höherer Stromverbrauch

d) Erklären Sie den Unterschied zwischen MDM (Mobile Device Management) und MAM (Mobile Application Management). Wann wird welches eingesetzt? (5 P.)

MDM - Mobile Device Management: - Verwaltung des GESAMTEN Geräts - Vollständige Kontrolle über Hardware - Konfiguration, Sicherheit, Updates Funktionen MDM: - Gerätekonfiguration erzwingen - Apps installieren/entfernen - Fernlöschung (Remote Wipe) - Standortverfolgung - Geräteverschlüsselung - Passwort-Richtlinien - VPN-Konfiguration Einsatz MDM: - Firmengeräte (COBO - Corporate Owned) - Vollständige Kontrolle erforderlich - Hochsicherheitsbereiche - Einheitliche Geräteflotte MAM - Mobile Application Management: - Verwaltung nur der APPS - Gerät bleibt privat - Container-Prinzip Funktionen MAM: - Firmen-Apps verwalten - App-Daten verschlüsseln - Copy/Paste einschränken - Nur App-Daten löschen - App-spezifische VPNs Einsatz MAM: - BYOD (Bring Your Own Device) - Privatsphäre wichtig - Nur bestimmte Apps geschützt - Mitarbeiter nutzen eigene Geräte Kombination: - EMM (Enterprise Mobility Management) - Vereint MDM + MAM + MCM (Content)

e) Die Akkulaufzeit der Scanner soll mindestens 8 Stunden betragen. Berechnen Sie die benötigte Akkukapazität, wenn das Gerät durchschnittlich 500mA verbraucht. Erklären Sie den Begriff 'mAh'. (4 P.)

Berechnung Akkukapazität: Gegeben: - Gewünschte Laufzeit: 8 Stunden - Durchschnittlicher Verbrauch: 500 mA Formel: Kapazität (mAh) = Stromverbrauch (mA) × Zeit (h) Berechnung: Kapazität = 500 mA × 8 h = 4.000 mAh Mit Sicherheitsreserve (20%): 4.000 mAh × 1,2 = 4.800 mAh Empfehlung: Mindestens 5.000 mAh Akku Erklärung mAh (Milliamperestunden): - Maßeinheit für Akkukapazität - Gibt an, wie viel Strom über Zeit geliefert werden kann - 1.000 mAh = 1 Ah (Amperestunde) Beispiel: - 4.000 mAh Akku kann liefern: • 4.000 mA für 1 Stunde, ODER • 2.000 mA für 2 Stunden, ODER • 500 mA für 8 Stunden, ODER • 250 mA für 16 Stunden Formel umgestellt: Laufzeit (h) = Kapazität (mAh) / Verbrauch (mA) Hinweis: Reale Laufzeit oft geringer wegen: - Entlade-Effizienz (~85%) - Alterung des Akkus - Schwankender Verbrauch

f) Beschreiben Sie drei Authentifizierungsmethoden für mobile Geräte und bewerten Sie deren Sicherheit. (5 P.)

1. PIN / Passwort: Funktion: - Numerische PIN (4-6 Ziffern) - Alphanumerisches Passwort Sicherheitsbewertung: + Einfach zu implementieren + Keine spezielle Hardware nötig - 4-stellige PIN: Nur 10.000 Kombinationen - Shoulder Surfing möglich - Vergessen möglich Sicherheit: Mittel (bei komplexem Passwort: Hoch) 2. Fingerabdruck (Biometrie): Funktion: - Kapazitiver oder optischer Sensor - Fingerabdruck wird mit Vorlage verglichen Sicherheitsbewertung: + Schnell und bequem + Einzigartig pro Person + Kann nicht vergessen werden - Kann mit Attrappen überlistet werden - Bei Verletzung problematisch - Datenschutzbedenken Sicherheit: Hoch 3. Gesichtserkennung (Face ID): Funktion: - 3D-Tiefensensor oder 2D-Kamera - Erstellt Gesichtskarte - IR-Projektor bei Apple Face ID Sicherheitsbewertung: + Sehr bequem (Hands-free) + 3D: Sehr sicher (1:1.000.000) - 2D: Kann mit Foto überlistet werden - Probleme bei Zwillingen - Bei schlechtem Licht eingeschränkt Sicherheit: 3D = Sehr hoch, 2D = Niedrig Empfehlung für Unternehmen: Multi-Faktor: PIN + Fingerabdruck

Aufgabe 2: Netzwerkinfrastruktur und Protokolle

a) Erstellen Sie einen vollständigen Subnetzplan mit VLSM für alle 9 Subnetze (3 Hallen × 3 Netze). Nutzen Sie minimale Subnetzgrößen. (10 P.)

Bedarfsanalyse pro Subnetz: Scanner (50 Geräte): 50 + 2 = 52 → /26 (64 Adressen) Drucker (10 Geräte): 10 + 2 = 12 → /28 (16 Adressen) Management (5 Geräte): 5 + 2 = 7 → /28 (16 Adressen) Sortierung nach Größe (größte zuerst für VLSM): - 3× Scanner: je /26 = 192 Adressen - 3× Drucker: je /28 = 48 Adressen - 3× Management: je /28 = 48 Adressen === SUBNETZPLAN === HALLE 1: 1. Scanner-H1: 172.20.0.0/26 - Netz: 172.20.0.0 - Nutzbar: 172.20.0.1 - 172.20.0.62 - Broadcast: 172.20.0.63 - Maske: 255.255.255.192 2. Drucker-H1: 172.20.0.64/28 - Netz: 172.20.0.64 - Nutzbar: 172.20.0.65 - 172.20.0.78 - Broadcast: 172.20.0.79 - Maske: 255.255.255.240 3. Management-H1: 172.20.0.80/28 - Netz: 172.20.0.80 - Nutzbar: 172.20.0.81 - 172.20.0.94 - Broadcast: 172.20.0.95 HALLE 2: 4. Scanner-H2: 172.20.0.128/26 - Netz: 172.20.0.128 - Nutzbar: 172.20.0.129 - 172.20.0.190 - Broadcast: 172.20.0.191 5. Drucker-H2: 172.20.0.192/28 - Netz: 172.20.0.192 - Nutzbar: 172.20.0.193 - 172.20.0.206 - Broadcast: 172.20.0.207 6. Management-H2: 172.20.0.208/28 - Netz: 172.20.0.208 - Nutzbar: 172.20.0.209 - 172.20.0.222 - Broadcast: 172.20.0.223 HALLE 3: 7. Scanner-H3: 172.20.1.0/26 - Netz: 172.20.1.0 - Nutzbar: 172.20.1.1 - 172.20.1.62 - Broadcast: 172.20.1.63 8. Drucker-H3: 172.20.1.64/28 - Netz: 172.20.1.64 - Nutzbar: 172.20.1.65 - 172.20.1.78 - Broadcast: 172.20.1.79 9. Management-H3: 172.20.1.80/28 - Netz: 172.20.1.80 - Nutzbar: 172.20.1.81 - 172.20.1.94 - Broadcast: 172.20.1.95 Gesamtverbrauch: 288 Adressen von 65.536 verfügbar

b) Erklären Sie das Spanning Tree Protocol (STP). Warum ist es in geswitchten Netzwerken wichtig? (5 P.)

Spanning Tree Protocol (STP) - IEEE 802.1D: Problem ohne STP: - Redundante Verbindungen zwischen Switches - Broadcast-Pakete werden endlos weitergeleitet - Broadcast-Storm: Netzwerk wird überflutet - MAC-Tabellen werden instabil (Flapping) - Netzwerk bricht zusammen Funktion von STP: - Erkennt Schleifen automatisch - Blockiert redundante Pfade - Erstellt schleifenfreie Baumtopologie - Bei Ausfall: Aktiviert Ersatzpfad Ablauf: 1. Root Bridge Election: - Switch mit niedrigster Bridge-ID wird Root - Bridge-ID = Priorität + MAC-Adresse 2. Root Port bestimmen: - Jeder Switch wählt besten Pfad zur Root - Niedrigste Pfadkosten gewinnt 3. Designated Ports: - Ein aktiver Port pro Segment - Leitet Traffic weiter 4. Blocking Ports: - Redundante Ports werden blockiert - Empfangen nur BPDUs (keine Daten) Port-Zustände: - Blocking → Listening → Learning → Forwarding - Konvergenz: 30-50 Sekunden (klassisch) Moderne Varianten: - RSTP (802.1w): Schnellere Konvergenz (~1-2 Sek) - MSTP (802.1s): Mehrere Spanning Trees

c) Was ist PoE (Power over Ethernet)? Nennen Sie drei Anwendungsfälle und die maximale Leistung nach IEEE 802.3at. (4 P.)

PoE - Power over Ethernet: - Stromversorgung über Netzwerkkabel (Cat5e+) - Keine separate Stromleitung nötig - Ethernet-Kabel liefert Daten UND Strom - Zentralisierte Stromversorgung (USV möglich) Standards und Leistung: 802.3af (PoE): - Max. 15,4W am PSE (Power Sourcing Equipment) - Max. 12,95W am Gerät (Verluste) - Typ 1 802.3at (PoE+): - Max. 30W am PSE - Max. 25,5W am Gerät - Typ 2 802.3bt (PoE++): - Typ 3: Max. 60W (51W am Gerät) - Typ 4: Max. 100W (71W am Gerät) Anwendungsfälle: 1. WLAN Access Points: - Installation an Decke/Wand ohne Steckdose - Zentrale Verwaltung der Stromversorgung - Typischer Verbrauch: 10-25W 2. IP-Kameras: - Außenmontage ohne Stromanschluss - Flexible Positionierung - PTZ-Kameras benötigen PoE+ 3. VoIP-Telefone: - Nur ein Kabel zum Arbeitsplatz - USV-Schutz über zentralen Switch - Bei Stromausfall: Telefone funktionieren Weitere Anwendungen: - Türsprechanlagen - Barcode-Scanner (stationär) - Thin Clients - LED-Beleuchtung

d) Beschreiben Sie den Ablauf einer HTTPS-Verbindung. Welche Rolle spielen dabei Zertifikate? (6 P.)

HTTPS = HTTP + TLS/SSL Ablauf einer HTTPS-Verbindung: 1. TCP-Verbindung (3-Way-Handshake): Client → SYN → Server Client ← SYN-ACK ← Server Client → ACK → Server 2. TLS-Handshake: a) Client Hello: - Unterstützte TLS-Versionen - Unterstützte Cipher Suites - Zufallszahl (Client Random) b) Server Hello: - Gewählte TLS-Version - Gewählte Cipher Suite - Zufallszahl (Server Random) - Server-Zertifikat c) Zertifikatsprüfung (Client): - Ist Zertifikat gültig (Datum)? - Wurde es von vertrauenswürdiger CA ausgestellt? - Stimmt der Hostname? - Ist es nicht widerrufen (CRL/OCSP)? d) Schlüsselaustausch: - Client erzeugt Pre-Master-Secret - Verschlüsselt es mit Public Key des Servers - Sendet es an Server - Beide berechnen Session Key e) Finished: - Beide senden verschlüsselte Bestätigung - Handshake abgeschlossen 3. Verschlüsselte Kommunikation: - Alle HTTP-Daten werden mit Session Key verschlüsselt - Symmetrische Verschlüsselung (AES) Rolle der Zertifikate: 1. Identitätsnachweis: - Beweist, dass Server wirklich der ist, der er vorgibt - Schützt vor Man-in-the-Middle 2. Public Key Transport: - Enthält öffentlichen Schlüssel des Servers - Ermöglicht sicheren Schlüsselaustausch 3. Vertrauenskette: - CA bestätigt Identität des Servers - Browser vertraut Root-CAs

Aufgabe 3: Betriebssysteme und Scripting

a) Erklären Sie das Konzept von Umgebungsvariablen in Windows und Linux. Nennen Sie jeweils 3 wichtige Systemvariablen. (4 P.)

Umgebungsvariablen: - Speichern systemweite Konfigurationswerte - Verfügbar für alle Programme/Prozesse - Name-Wert-Paare - Vererbung an Kindprozesse Windows Umgebungsvariablen: 1. %PATH% - Suchpfade für ausführbare Dateien - Beispiel: C:\Windows\System32;C:\Program Files\... 2. %USERPROFILE% - Pfad zum Benutzerprofil - Beispiel: C:\Users\MaxMustermann 3. %COMPUTERNAME% - Name des Computers - Beispiel: PC-LAGER-01 4. %TEMP% / %TMP% - Pfad für temporäre Dateien 5. %SYSTEMROOT% - Windows-Installationsverzeichnis - Meist: C:\Windows Anzeigen: echo %VARIABLE% oder set Setzen: set VARIABLE=wert (temporär) setx VARIABLE wert (dauerhaft) Linux Umgebungsvariablen: 1. $PATH - Suchpfade für Programme - Beispiel: /usr/bin:/usr/local/bin:/home/user/bin 2. $HOME - Home-Verzeichnis des Benutzers - Beispiel: /home/maxmustermann 3. $USER / $LOGNAME - Aktueller Benutzername - Beispiel: maxmustermann 4. $SHELL - Standard-Shell - Beispiel: /bin/bash 5. $PWD - Aktuelles Arbeitsverzeichnis Anzeigen: echo $VARIABLE oder env / printenv Setzen: export VARIABLE=wert Dauerhaft: In ~/.bashrc oder /etc/environment

b) Schreiben Sie ein PowerShell-Skript, das alle deaktivierten Benutzerkonten in Active Directory findet und in eine CSV-Datei exportiert. (6 P.)

PowerShell-Skript: Get-DisabledUsers.ps1 #================================================ # Skript: Get-DisabledUsers.ps1 # Zweck: Exportiert deaktivierte AD-Benutzer # Autor: IT-Abteilung # Datum: 2026 #================================================ # Active Directory Modul laden Import-Module ActiveDirectory # Variablen $ExportPath = "C:\Reports\DisabledUsers_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd').csv" $SearchBase = "DC=firma,DC=local" # Anpassen! # Ordner erstellen falls nicht vorhanden $ReportFolder = Split-Path -Path $ExportPath if (!(Test-Path -Path $ReportFolder)) { New-Item -ItemType Directory -Path $ReportFolder -Force } # Deaktivierte Benutzer suchen $DisabledUsers = Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $false} ` -SearchBase $SearchBase ` -Properties Name, SamAccountName, EmailAddress, ` Department, LastLogonDate, WhenCreated, ` DistinguishedName, Description # Ergebnis formatieren $Result = $DisabledUsers ¦ Select-Object ` @{N='Name';E={$_.Name}}, @{N='Benutzername';E={$_.SamAccountName}}, @{N='E-Mail';E={$_.EmailAddress}}, @{N='Abteilung';E={$_.Department}}, @{N='Letzte Anmeldung';E={$_.LastLogonDate}}, @{N='Erstellt am';E={$_.WhenCreated}}, @{N='Beschreibung';E={$_.Description}}, @{N='OU';E={$_.DistinguishedName}} # In CSV exportieren $Result ¦ Export-Csv -Path $ExportPath -NoTypeInformation -Encoding UTF8 # Zusammenfassung ausgeben Write-Host "===================================" -ForegroundColor Green Write-Host "Deaktivierte Benutzer: $($DisabledUsers.Count)" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Exportiert nach: $ExportPath" -ForegroundColor Yellow Write-Host "===================================" -ForegroundColor Green Ausführung: .\Get-DisabledUsers.ps1 Alternative (Einzeiler): Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $false} ¦ Export-Csv -Path disabled.csv

c) Erklären Sie die Funktion von Cron unter Linux. Erstellen Sie einen Crontab-Eintrag, der jeden Montag um 6:00 Uhr ein Backup-Skript ausführt. (5 P.)

Cron - Linux Task Scheduler: - Zeitbasierte Aufgabenplanung - Daemon: crond läuft im Hintergrund - Konfiguration: crontab (cron table) - Jeder Benutzer kann eigene Crontab haben - System-Crontab: /etc/crontab Crontab-Format: ┌───────────── Minute (0-59) │ ┌─────────── Stunde (0-23) │ │ ┌───────── Tag des Monats (1-31) │ │ │ ┌─────── Monat (1-12) │ │ │ │ ┌───── Wochentag (0-7, 0+7=Sonntag) │ │ │ │ │ * * * * * Befehl Spezielle Zeichen: * = Jeder Wert , = Liste (1,3,5) - = Bereich (1-5) / = Schritte (*/15 = alle 15) Crontab-Eintrag für Montag 6:00 Uhr: 0 6 * * 1 /opt/scripts/backup.sh Erklärung: - 0 = Minute 0 - 6 = Stunde 6 (6:00 Uhr) - * = Jeder Tag des Monats - * = Jeder Monat - 1 = Montag (0=So, 1=Mo, ... 6=Sa) Alternativ mit Logging: 0 6 * * 1 /opt/scripts/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1 Crontab bearbeiten: crontab -e # Eigene Crontab bearbeiten crontab -l # Crontab anzeigen crontab -r # Crontab löschen System-Crontab (/etc/crontab): 0 6 * * 1 root /opt/scripts/backup.sh (Hier muss Benutzer angegeben werden) Weitere Beispiele: */15 * * * * # Alle 15 Minuten 0 */2 * * * # Alle 2 Stunden 0 0 1 * * # Am 1. jeden Monats 0 22 * * 1-5 # Mo-Fr um 22:00

d) Was ist der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Thread? Nennen Sie Vor- und Nachteile von Multithreading. (5 P.)

Prozess: - Eigenständiges Programm in Ausführung - Eigener Speicherbereich (virtueller Adressraum) - Eigene Ressourcen (Dateien, Handles) - Vom Betriebssystem verwaltet - Prozess-ID (PID) - Isoliert von anderen Prozessen Thread (Leichtgewichtsprozess): - Ausführungsstrang innerhalb eines Prozesses - Teilt Speicher mit anderen Threads des Prozesses - Eigener Stack und Register - Schnellerer Kontextwechsel als Prozesse - Thread-ID (TID) Vergleich: Prozess Thread Speicher: Eigener Geteilt Kommunikation: IPC (aufwendig) Direkt (schnell) Erzeugung: Langsam Schnell Isolation: Stark Schwach Absturz: Isoliert Kann Prozess crashen Vorteile Multithreading: 1. Bessere Performance: - Parallele Ausführung auf Multi-Core-CPUs - Aufgaben gleichzeitig bearbeiten 2. Reaktionsfähigkeit: - UI bleibt responsiv während Hintergrundarbeit - Blockierende Operationen behindern nicht 3. Ressourceneffizienz: - Threads teilen Speicher (weniger RAM) - Schnellere Erstellung als Prozesse 4. Schnelle Kommunikation: - Threads teilen Daten direkt - Kein IPC-Overhead Nachteile Multithreading: 1. Komplexität: - Schwieriger zu programmieren/debuggen - Race Conditions möglich 2. Synchronisationsprobleme: - Deadlocks möglich - Mutex/Semaphore nötig 3. Schwer testbar: - Nicht-deterministische Fehler - Timing-abhängige Bugs 4. Kein Schutz: - Ein fehlerhafter Thread crasht alles - Speicherkorruption möglich

e) Beschreiben Sie die Windows-Dienste BITS und WMI. Wofür werden sie verwendet? (5 P.)

BITS - Background Intelligent Transfer Service: Funktion: - Asynchrone Dateiübertragung im Hintergrund - Nutzt ungenutzte Netzwerkbandbreite - Fortsetzung nach Unterbrechung/Neustart - Priorisierung von Übertragungen Verwendung: 1. Windows Update: - Lädt Updates im Hintergrund - Unterbricht bei Benutzeraktivität 2. WSUS: - Update-Verteilung im Unternehmen 3. Microsoft Store: - App-Downloads 4. SCCM/Intune: - Software-Deployment Vorteile: - Bandbreitenmanagement - Netzwerk-Robustheit - Keine Beeinträchtigung des Benutzers Verwaltung: - PowerShell: Get-BitsTransfer - CMD: bitsadmin - Dienst: BITS WMI - Windows Management Instrumentation: Funktion: - Standardschnittstelle für Systemverwaltung - Zugriff auf Hardware-/Softwareinformationen - Remote-Administration möglich - Basiert auf WBEM-Standard Verwendung: 1. Systeminformationen abrufen: - CPU, RAM, Festplatten - Installierte Software - Laufende Prozesse 2. Systemkonfiguration: - Dienste starten/stoppen - Einstellungen ändern 3. Monitoring: - Performance-Daten sammeln - Events abfragen 4. Scripting: - PowerShell: Get-WmiObject / Get-CimInstance - VBScript: WMI-Objekte Beispiele: Get-WmiObject Win32_ComputerSystem Get-WmiObject Win32_OperatingSystem Get-WmiObject Win32_LogicalDisk Get-CimInstance Win32_Processor Sicherheit: - WMI kann für Angriffe missbraucht werden - Zugriffsberechtigungen beachten - Remote-WMI nur bei Bedarf aktivieren

Aufgabe 4: IT-Sicherheit und Notfallmanagement

a) Erklären Sie das Zero-Trust-Sicherheitsmodell. Nennen Sie 4 Grundprinzipien. (5 P.)

Zero Trust Sicherheitsmodell: - "Vertraue niemandem, verifiziere alles" - Kein automatisches Vertrauen, auch nicht intern - Gegenteil von Perimeter-Sicherheit - Jeder Zugriff muss authentifiziert werden 4 Grundprinzipien: 1. Verify Explicitly (Explizite Verifizierung): - Jede Anfrage authentifizieren/autorisieren - Alle verfügbaren Datenpunkte nutzen: • Identität (Benutzer/Gerät) • Standort • Gerätestatus • Klassifizierung der Ressource - Kontinuierliche Validierung 2. Least Privilege Access (Minimale Rechte): - Nur notwendige Berechtigungen - Just-in-Time (JIT) Zugriff - Just-Enough-Access (JEA) - Zeitlich begrenzte Rechte - Regelmäßige Überprüfung 3. Assume Breach (Sicherheitsverletzung annehmen): - Davon ausgehen, dass Angreifer im Netz sind - Mikrosegmentierung des Netzwerks - End-to-End-Verschlüsselung - Kontinuierliche Überwachung - Schnelle Reaktionsfähigkeit 4. Never Trust, Always Verify: - Kein Netzwerk ist vertrauenswürdig - Interne ≠ sichere Zone - Multi-Faktor-Authentifizierung überall - Gerätegesundheit prüfen Umsetzung: - Identity Provider (Azure AD, Okta) - MFA für alle Zugriffe - Mikrosegmentierung (SDN) - Endpoint Detection & Response (EDR) - SIEM für Logging

b) Was ist ein Security Information and Event Management (SIEM) System? Beschreiben Sie die Hauptfunktionen. (5 P.)

SIEM - Security Information and Event Management: - Zentrale Sicherheitsplattform - Sammelt und analysiert Sicherheitsdaten - Kombiniert SIM (Security Information Management) und SEM (Security Event Management) - Echtzeit-Überwachung und historische Analyse Hauptfunktionen: 1. Log-Sammlung und -Aggregation: - Sammelt Logs von allen Quellen: • Firewalls, Router, Switches • Server (Windows, Linux) • Anwendungen (Datenbanken, Web) • Endpoints (Antivirus, EDR) • Cloud-Dienste - Normalisierung unterschiedlicher Formate - Zentrale Speicherung 2. Korrelation: - Verknüpft Events aus verschiedenen Quellen - Erkennt Angriffsmuster über mehrere Systeme - Reduziert False Positives - Beispiel: Failed Login + Port Scan + Data Transfer 3. Alerting (Alarmierung): - Echtzeit-Benachrichtigung bei Bedrohungen - Priorisierung nach Schweregrad - Eskalationsregeln - Integration mit Ticketsystemen 4. Dashboards und Reporting: - Übersichtliche Visualisierung - Compliance-Berichte (DSGVO, ISO 27001) - Trend-Analysen - Executive Summaries 5. Forensische Analyse: - Langzeitspeicherung von Logs - Rückverfolgung von Vorfällen - Timeline-Erstellung - Beweissicherung Beispiele für SIEM-Lösungen: - Splunk Enterprise Security - Microsoft Sentinel - IBM QRadar - Elastic SIEM - AlienVault (AT&T)

c) Beschreiben Sie den Incident-Response-Prozess. Welche 6 Phasen werden typischerweise durchlaufen? (6 P.)

Incident Response Prozess (nach NIST): === Phase 1: VORBEREITUNG === VOR dem Vorfall: - Incident Response Team bilden - Kommunikationswege festlegen - Tools und Ressourcen bereitstellen - Schulungen durchführen - Playbooks/Runbooks erstellen - Kontakte (Forensik, Anwälte, PR) === Phase 2: IDENTIFIKATION === Erkennung des Vorfalls: - Monitoring-Alarme auswerten - Anomalien untersuchen - Benutzerberichte prüfen - Schweregrad einschätzen - Vorfall klassifizieren - Dokumentation beginnen === Phase 3: EINDÄMMUNG === Schaden begrenzen: Kurzfristig: - Betroffene Systeme isolieren - Netzwerkverbindungen trennen - Kompromittierte Accounts sperren Langfristig: - Temporäre Workarounds - Patches anwenden - Beweise sichern (forensische Kopien) === Phase 4: BESEITIGUNG === Bedrohung entfernen: - Malware entfernen - Backdoors schließen - Kompromittierte Dateien löschen - Passwörter zurücksetzen - Schwachstellen patchen - Root Cause identifizieren === Phase 5: WIEDERHERSTELLUNG === Normalbetrieb herstellen: - Systeme aus Backup wiederherstellen - Saubere Neuinstallation wenn nötig - Schrittweise Inbetriebnahme - Monitoring verstärken - Funktionstests durchführen - Benutzer informieren === Phase 6: LESSONS LEARNED === Nachbereitung: - Incident Review Meeting - Was lief gut/schlecht? - Dokumentation vervollständigen - Prozesse verbessern - Richtlinien anpassen - Schulungen aktualisieren - Bericht erstellen

d) Was ist ein Penetrationstest? Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Black-Box, White-Box und Grey-Box Tests. (4 P.)

Penetrationstest (Pentest): - Autorisierter, simulierter Cyberangriff - Identifiziert Schwachstellen in Systemen - Testet Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen - Durchgeführt von ethischen Hackern - Bericht mit Empfehlungen Testarten nach Informationsgrad: BLACK-BOX TEST: Wissen des Testers: - Keine Informationen über Zielsystem - Wie echter externer Angreifer - Nur öffentlich verfügbare Infos Vorgehensweise: - Reconnaissance/OSINT - Scanning und Enumeration - Vulnerability Assessment - Exploitation Vorteile: + Realistisches Angriffsszenario + Testet auch Sicherheit durch Obscurity + Findet exponierte Schwachstellen Nachteile: - Zeitaufwendig - Möglicherweise unvollständig - Teurer WHITE-BOX TEST: Wissen des Testers: - Vollständige Informationen - Quellcode, Netzwerkpläne - Credentials, Dokumentation Vorgehensweise: - Code Review - Konfigurationsanalyse - Gezielte Tests Vorteile: + Gründlichste Analyse + Findet versteckte Schwachstellen + Effizient (kein Zeitverlust für Recon) Nachteile: - Unrealistisches Szenario - Aufwändige Vorbereitung GREY-BOX TEST: Wissen des Testers: - Teilinformationen - z.B. Benutzer-Credentials - Grundlegende Architektur Vorgehensweise: - Kombiniert beide Ansätze - Simuliert Insider-Bedrohung - Authentifizierte Tests Vorteile: + Realistisch (kompromittierter User) + Effizienter als Black-Box + Testet interne Sicherheit Nachteile: - Weder ganz realistisch noch ganz gründlich

e) Erklären Sie die Begriffe RPO, RTO und MTPD im Kontext des Business Continuity Managements. (5 P.)

Business Continuity Management - Kennzahlen: RPO - Recovery Point Objective: Definition: - Maximal akzeptabler Datenverlust - Zeitspanne der verlorenen Daten - "Wie viele Daten dürfen verloren gehen?" Beispiel: - RPO = 4 Stunden - Backup alle 4 Stunden - Bei Ausfall: Max. 4h Arbeit verloren Bestimmt: - Backup-Frequenz - Replikations-Strategie [Letztes Backup]----[Ausfall] ¦←── RPO ──→¦ Datenverlust RTO - Recovery Time Objective: Definition: - Maximal akzeptable Ausfallzeit - Zeit bis zur Wiederherstellung - "Wie lange darf System ausfallen?" Beispiel: - RTO = 2 Stunden - Innerhalb 2h muss System wieder laufen - Darüber: Geschäftsschäden Bestimmt: - Wiederherstellungsstrategie - Hot/Warm/Cold Standby - Ressourcen für Recovery [Ausfall]────────[Wiederherstellung] ¦←──── RTO ────→¦ Downtime MTPD - Maximum Tolerable Period of Disruption: Definition: - Maximale Unterbrechungsdauer insgesamt - Danach: Unternehmen nicht mehr überlebensfähig - Geschäftskritische Obergrenze Beispiel: - MTPD = 24 Stunden - Nach 24h Ausfall: Existenzbedrohend - Kundenabwanderung, Vertragsstrafen, etc. Bestimmt: - Geschäftskontinuitätsstrategie - Investitionen in Redundanz - Notfallpläne Zusammenhang: RTO < MTPD (immer!) [Ausfall] ¦←── RTO ──→¦ System wieder da ¦←─────── MTPD ─────→¦ Existenzbedroht [Backup] ¦←RPO→¦ Datenverlust Beispiel E-Commerce: - RPO: 15 Minuten (Bestellungen) - RTO: 1 Stunde (Shop wieder online) - MTPD: 8 Stunden (Kundenvertrauen)

# AP2 - Musterlösungen

Aufgabe 1: VLAN-Konfiguration und Inter-VLAN-Routing

a) Erklären Sie das Konzept 'Router-on-a-Stick' für Inter-VLAN-Routing. Zeichnen oder beschreiben Sie die Konfiguration. (6 P.)

Router-on-a-Stick: - Ein Router-Port für mehrere VLANs - Verbindung über Trunk-Port zum Switch - Subinterfaces für jedes VLAN - 802.1Q-Tagging Topologie: [VLAN 10]──┐ │ [VLAN 20]──┼──[Switch]════[Router] │ Trunk Gi0/0 [VLAN 30]──┘ Router-Konfiguration (Cisco IOS): ! Hauptinterface aktivieren interface GigabitEthernet0/0 no shutdown ! Subinterface für VLAN 10 interface GigabitEthernet0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ! Subinterface für VLAN 20 interface GigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ! Subinterface für VLAN 30 interface GigabitEthernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 Switch-Konfiguration: interface GigabitEthernet0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 Erklärung: - dot1Q 10 = VLAN-Tag 10 für diese Schnittstelle - Jedes Subinterface = Gateway für sein VLAN - Router routet zwischen Subinterfaces Vorteil: Nur 1 physischer Port nötig Nachteil: Bandbreiten-Engpass möglich

b) Beschreiben Sie, wie Sie mit ACLs (Access Control Lists) verhindern, dass das Gäste-VLAN (VLAN 30) auf interne Ressourcen zugreifen kann. (6 P.)

ACL-Konfiguration für Gäste-VLAN: Ziel: - Gäste-VLAN 30 (192.168.30.0/24) - Darf NUR ins Internet - KEIN Zugriff auf VLAN 10 + 20 Lösung: Extended ACL auf Router ! Access-Liste erstellen ip access-list extended GUEST-RESTRICT ! DNS erlauben (für Internet) permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 53 ! DHCP erlauben permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 67 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 68 ! Zugriff auf interne Netze BLOCKIEREN deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.15.255.255 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 ! Rest erlauben (Internet) permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any ! ACL auf Interface anwenden (eingehend) interface GigabitEthernet0/0.30 ip access-group GUEST-RESTRICT in Erklärung: - 'in' = Prüfung bei eingehendem Traffic - Wildcard 0.0.0.255 = /24 Netz - Reihenfolge wichtig (First Match) - Implizites 'deny any' am Ende Überprüfung: show access-lists show ip interface Gi0/0.30 Alternative: Private VLANs oder separate physische Netze

c) Was ist der Unterschied zwischen einem Access-Port und einem Trunk-Port? Wann wird welcher verwendet? (5 P.)

Access-Port: - Gehört zu genau EINEM VLAN - Keine VLAN-Tags im Frame - Für Endgeräte (PC, Drucker, etc.) - Gerät weiß nichts von VLANs Konfiguration: interface Fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 Frames: [MAC-Header][Daten][FCS] (Kein VLAN-Tag) Trunk-Port: - Transportiert MEHRERE VLANs - 802.1Q-Tags im Frame - Zwischen Switches/zum Router - Native VLAN untagged möglich Konfiguration: interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 switchport trunk native vlan 99 Frames: [MAC-Header][802.1Q-Tag][Daten][FCS] 4 Bytes 802.1Q-Tag enthält: - TPID: 0x8100 (EtherType) - PCP: Priority (QoS) - DEI: Drop Eligible - VID: VLAN-ID (12 Bit = 1-4094) Verwendung: Access-Port: - PC-Anschluss - Drucker - IP-Telefon (+ Voice VLAN) - Server mit einem VLAN - Access Points (einfach) Trunk-Port: - Switch zu Switch - Switch zu Router - Virtualisierungs-Hosts (ESXi) - Access Points mit Multi-SSID - Firewalls Best Practices: - Ungenutzte Ports: Access VLAN 999 (Quarantäne) - Native VLAN: Nicht VLAN 1 verwenden - Trunk: Nur benötigte VLANs erlauben

d) Erklären Sie die Begriffe Native VLAN und Voice VLAN. Warum werden sie verwendet? (4 P.)

Native VLAN: Definition: - VLAN auf Trunk-Ports das UNTAGGED bleibt - Frames ohne Tag = Native VLAN - Standard: VLAN 1 Verwendung: - Kompatibilität mit Altgeräten (kein 802.1Q) - Management-Traffic - CDP, STP, DTP Frames Konfiguration: interface Gi0/1 switchport trunk native vlan 99 Sicherheitsrisiko: - VLAN Hopping Angriff möglich - Lösung: Native VLAN nicht nutzen (ungenutzt lassen) - Oder: Native VLAN taggen vlan dot1q tag native Best Practice: - Separates Native VLAN (z.B. 999) - Nicht VLAN 1 verwenden - Auf beiden Seiten identisch konfigurieren Voice VLAN: Definition: - Separates VLAN für VoIP-Telefone - Telefon und PC am gleichen Port - Automatische QoS-Priorisierung Verwendung: - IP-Telefone mit integriertem Switch - Telefon: Voice VLAN (getaggt) - PC dahinter: Access VLAN (ungetaggt) Konfiguration: interface Fa0/5 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 50 Vorteile: 1. QoS: Sprachtraffic priorisiert (DSCP) 2. Sicherheit: Telefone separiert 3. Management: Eigenes Subnetz für Telefone 4. Einfach: Ein Kabel für PC + Telefon Topologie: [PC]──[IP-Phone]────[Switch] │ │ │ └── Voice VLAN 50 (tagged) └────── Data VLAN 10 (untagged)

e) Ein Netzwerkadministrator bemerkt eine Broadcast-Storm. Was könnte die Ursache sein und wie kann das Problem behoben werden? (4 P.)

Broadcast-Storm: - Broadcasts werden endlos weitergeleitet - Netzwerk wird überflutet - Performance bricht zusammen - Geräte nicht mehr erreichbar Mögliche Ursachen: 1. Netzwerkschleife: - Redundante Verbindungen ohne STP - Kabel in falschen Port gesteckt - Switch-Fehlkonfiguration 2. STP-Fehler: - STP deaktiviert - BPDU-Filter falsch konfiguriert - Inkompatible STP-Versionen 3. Defekte Hardware: - Fehlerhafter Switch - Defekte Netzwerkkarte (Broadcast-Flood) 4. Malware/Angriff: - Broadcast-basierter Angriff - Fehlkonfigurierte Software Sofortmaßnahmen: 1. Schleife identifizieren: - LED-Aktivität an Ports beobachten - show interface counters - Ports einzeln deaktivieren 2. Betroffenen Port deaktivieren: interface Fa0/X shutdown 3. STP-Status prüfen: show spanning-tree show spanning-tree blockedports Langfristige Behebung: 1. STP korrekt konfigurieren: spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree portfast edge default 2. BPDU Guard aktivieren: interface range Fa0/1-24 spanning-tree bpduguard enable 3. Storm Control aktivieren: interface Fa0/1 storm-control broadcast level 20 storm-control action shutdown 4. Loop Guard: spanning-tree loopguard default 5. Dokumentation/Netzwerkplan aktualisieren

Aufgabe 2: VPN und Fernzugriff

a) Vergleichen Sie SSL/TLS-VPN und IPsec-VPN. Nennen Sie jeweils 3 Vor- und Nachteile. (6 P.)

SSL/TLS-VPN: Funktion: - VPN über HTTPS (Port 443) - Arbeitet auf Schicht 4-7 (Transport/Application) - Browser-basiert oder Client - Beispiele: OpenVPN, Cisco AnyConnect Vorteile SSL/TLS-VPN: 1. Firewall-freundlich: - Port 443 meist offen - Funktioniert aus Hotels, Cafés - Kein NAT-Traversal-Problem 2. Einfache Einrichtung: - Client oft nur Browser - Keine spezielle Software auf Client nötig - Schnelle Bereitstellung 3. Granulare Zugangskontrolle: - Zugriff auf einzelne Anwendungen - Keine vollständige Netzeinbindung nötig - Ideal für BYOD Nachteile SSL/TLS-VPN: 1. Performance: - Höherer Overhead als IPsec - Langsamer bei großen Datenmengen 2. Eingeschränkte Protokolle: - Nicht alle Anwendungen unterstützt - UDP-basierte Apps problematisch 3. Client-Abhängigkeit: - Vollständiger Zugriff braucht Client-Software - Browser-Limitierungen IPsec-VPN: Funktion: - VPN auf Schicht 3 (Network) - Protokolle: AH, ESP, IKE - UDP 500, 4500 (NAT-T) Vorteile IPsec-VPN: 1. Performance: - Effiziente Verschlüsselung - Hardware-Beschleunigung möglich - Ideal für Site-to-Site 2. Vollständige Netzintegration: - Client wie im lokalen Netz - Alle Protokolle funktionieren - Bidirektionale Kommunikation 3. Starke Sicherheit: - Bewährter Standard - Zertifikats-basierte Authentifizierung - Perfect Forward Secrecy Nachteile IPsec-VPN: 1. Firewall-Probleme: - Spezielle Ports nötig - NAT-Traversal erforderlich - Probleme in restriktiven Netzen 2. Komplexe Konfiguration: - Phase 1, Phase 2 Settings - Kompatibilitätsprobleme 3. Client erforderlich: - Software-Installation nötig - Betriebssystem-abhängig

b) Erklären Sie den Aufbau einer IPsec-Verbindung mit IKE Phase 1 und Phase 2. (6 P.)

IPsec mit IKE (Internet Key Exchange): === IKE PHASE 1 === Ziel: Sicheren Kanal für Phase 2 aufbauen Ablauf: 1. SA-Vorschlag (Security Association): - Initiator sendet Vorschläge - Verschlüsselung (AES, 3DES) - Hash (SHA-256, SHA-1) - DH-Gruppe (Diffie-Hellman) - Authentifizierung (PSK, Zertifikat) 2. Responder wählt aus: - Akzeptiert einen Vorschlag - Oder lehnt ab 3. Diffie-Hellman-Austausch: - Beide erzeugen Schlüsselmaterial - Gemeinsamer geheimer Schlüssel - Ohne direkten Austausch 4. Authentifizierung: - Pre-Shared Key (PSK) oder - Zertifikat oder - EAP Ergebnis: ISAKMP SA (sicherer Tunnel für Phase 2) Modi: - Main Mode: 6 Nachrichten, sicherer - Aggressive Mode: 3 Nachrichten, schneller === IKE PHASE 2 === Ziel: IPsec-Tunnel für Nutzdaten aufbauen Ablauf (Quick Mode): 1. SA-Vorschlag für IPsec: - Protokoll: ESP oder AH - Verschlüsselung: AES-256 - Hash: SHA-256 - Lebensdauer (Zeit/Daten) 2. Proxy-IDs austauschen: - Welcher Traffic soll getunnelt werden? - Quell-/Ziel-Netze 3. Schlüsselmaterial: - Neuer DH-Austausch (PFS) oder - Aus Phase 1 abgeleitet 4. IPsec-SA etabliert: - Unidirektional (2 SAs pro Richtung) - SPI (Security Parameter Index) Ergebnis: IPsec-Tunnel für Nutzdaten Übersicht: [Initiator] [Responder] ¦ ¦ ¦=== IKE Phase 1 ========>¦ ¦ (ISAKMP SA) ¦ ¦<========================¦ ¦ ¦ ¦=== IKE Phase 2 ========>¦ ¦ (IPsec SA) ¦ ¦<========================¦ ¦ ¦ ¦<===== ESP/AH ==========>¦ ¦ (Verschlüsselte Daten)¦ ¦ ¦

c) Was ist Split-Tunneling und welche Sicherheitsrisiken sind damit verbunden? (5 P.)

Split-Tunneling: Definition: - VPN-Traffic: Nur Firmendaten durch Tunnel - Übriger Traffic: Direkt ins Internet - Routing-Entscheidung auf Client Funktionsweise: [Client] ├── Ziel: 10.0.0.0/8 → [VPN-Tunnel] → Firmennetz │ └── Ziel: Internet → [Direktverbindung] → www Gegenteil: Full-Tunnel - ALLER Traffic durch VPN - Auch Internet-Surfen über Firma Vorteile Split-Tunneling: 1. Performance: - Weniger VPN-Bandbreite nötig - Schnelleres Surfen - Entlastet Firmennetz 2. Kosten: - Geringere VPN-Lizenzkosten - Weniger Firewall-Kapazität 3. Benutzerfreundlichkeit: - Lokale Dienste funktionieren - Streaming/Updates direkt Sicherheitsrisiken: 1. Malware-Einfallstor: - Direktes Surfen ohne Firmenfirewall - Keine URL-Filterung - Malware kann ins Firmennetz gelangen - Client als Bridge zwischen Netzen 2. Data Leakage: - Sensible Daten können direkten Weg nehmen - DNS-Leaks (Anfragen außerhalb VPN) - Schwieriger zu kontrollieren 3. Compliance-Probleme: - Traffic nicht protokolliert - Keine Audit-Möglichkeit - DSGVO-Verstöße möglich 4. Man-in-the-Middle: - Direkter Internet-Traffic angreifbar - Keine Firmen-Zertifikatsprüfung Empfehlungen: - Risikobewertung durchführen - Endpointsecurity erzwingen (EDR) - Für sensible Umgebungen: Full-Tunnel - DNS-Traffic durch Tunnel leiten - Split-Tunnel nur für definierte Ziele

d) Beschreiben Sie die Einrichtung einer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für VPN-Zugang. Welche Faktoren können kombiniert werden? (4 P.)

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): - Kombination mehrerer Authentifizierungsfaktoren - Mindestens 2 verschiedene Kategorien - Deutlich höhere Sicherheit Drei Faktor-Kategorien: 1. WISSEN (Something you know): - Passwort - PIN - Sicherheitsfragen - Muster 2. BESITZ (Something you have): - Smartphone (Authenticator App) - Hardware-Token (RSA SecurID) - Smartcard - FIDO2-Key (YubiKey) - SMS-Code (unsicher!) 3. SEIN (Something you are): - Fingerabdruck - Gesichtserkennung - Iris-Scan - Stimmerkennung (4. VERHALTEN - manchmal zusätzlich): - Tippverhalten - Standort - Geräteerkennung Typische MFA-Kombinationen für VPN: 1. Passwort + TOTP: - Active Directory Passwort - + 6-stelliger Code aus Authenticator - Microsoft/Google Authenticator 2. Passwort + Push-Benachrichtigung: - Passwort eingeben - App-Benachrichtigung bestätigen - Beispiel: Duo Security, Okta 3. Zertifikat + PIN: - Client-Zertifikat auf Gerät - + PIN zur Freischaltung - Smartcard-Variante 4. Passwort + Hardware-Token: - RSA SecurID Token - Zeitbasierter Code Einrichtung (Beispiel mit Azure MFA): 1. Azure AD Connect konfigurieren 2. MFA-Richtlinie aktivieren 3. VPN-Gateway mit RADIUS/NPS verbinden 4. NPS-Extension für Azure MFA installieren 5. Benutzer registrieren Authenticator 6. Conditional Access Policies erstellen

e) Ein Remote-Mitarbeiter meldet, dass sein VPN-Tunnel aufgebaut wird, aber er keine internen Ressourcen erreichen kann. Beschreiben Sie die Fehleranalyse. (4 P.)

VPN-Troubleshooting - Kein Zugriff auf Ressourcen: === SCHRITT 1: VPN-Status prüfen === - VPN-Client: Verbunden? - IP-Adresse erhalten? ipconfig (Windows) / ip addr (Linux) - Tunnel-Interface aktiv? Erwartung: IP aus VPN-Pool (z.B. 10.10.10.x) === SCHRITT 2: Routing prüfen === route print (Windows) ip route (Linux) Fragen: - Route zum internen Netz vorhanden? - Default-Gateway korrekt? - Split-Tunnel: Richtiges Ziel? Test: ping 10.0.0.1 (Gateway intern) tracert 10.0.0.50 (Zielserver) === SCHRITT 3: DNS prüfen === nslookup server.firma.local Probleme: - Falscher DNS-Server (Provider statt Firmen-DNS) - DNS nicht durch Tunnel Lösung: - DNS-Server im VPN-Client prüfen - Firmen-DNS manuell testen: nslookup server.firma.local 10.0.0.10 === SCHRITT 4: Firewall prüfen === Client-seitig: - Windows-Firewall blockiert? - Profil: Öffentlich vs. Privat? - VPN-Adapter im richtigen Profil? Server-seitig: - Firmen-Firewall erlaubt VPN-Subnetz? - ACLs auf Router/Switch? - Zielserver-Firewall? === SCHRITT 5: VPN-Gateway prüfen === - Routing auf Gateway korrekt? - NAT-Einstellungen? - Rückroute vorhanden? (Interne Geräte müssen VPN-Subnetz kennen) === SCHRITT 6: Spezifische Tests === - Kann Gateway interne Ressourcen erreichen? - Ping vom Gateway zum Client? - Andere VPN-User betroffen? === HÄUFIGE URSACHEN === 1. Fehlende Rückroute: - Internes Netz kennt VPN-Subnetz nicht - Lösung: Route auf Router/Firewall 2. Split-Tunnel falsch: - Internes Netz nicht im Tunnel 3. DNS-Problem: - Namen nicht auflösbar 4. Firewall-Regeln: - VPN-Subnetz nicht erlaubt

Aufgabe 3: Cloud-Netzwerk und Hybrid-Umgebungen

a) Vergleichen Sie Azure VPN Gateway und Azure ExpressRoute für die Hybrid-Anbindung. Nennen Sie jeweils 3 Unterschiede. (6 P.)

Azure VPN Gateway: Funktion: - Site-to-Site VPN über Internet - IPsec/IKE verschlüsselt - Point-to-Site für Einzelnutzer Eigenschaften: 1. Verbindungsart: - Über öffentliches Internet - IPsec-Tunnel - Verschlüsselt 2. Bandbreite: - Max. ~1,25 Gbps (VpnGw5) - Shared Infrastructure - Variable Latenz 3. Kosten: - Geringer (Pay-as-you-go) - Keine Hardware beim Kunden - Schnelle Einrichtung 4. Verfügbarkeit: - SLA 99,9% (einzeln) - 99,95% (Active-Active) 5. Einrichtung: - Stunden bis Tage - Selbst konfigurierbar Azure ExpressRoute: Funktion: - Private, dedizierte Verbindung - Über Partner-Provider (z.B. Telekom) - Nicht über öffentliches Internet Eigenschaften: 1. Verbindungsart: - Dedizierte Leitung (MPLS) - Privates Peering - Nicht über Internet 2. Bandbreite: - 50 Mbps bis 100 Gbps - Garantierte Bandbreite - Konstant niedrige Latenz 3. Kosten: - Höher (Monatliche Gebühr + Port) - Provider-Kosten zusätzlich - Längerfristige Bindung 4. Verfügbarkeit: - SLA 99,95% - Redundanz möglich (99,99%) 5. Einrichtung: - Wochen bis Monate - Provider-Koordination nötig Entscheidungshilfe: VPN Gateway wenn: - Kleinere Bandbreite reicht - Budget begrenzt - Schnelle Einrichtung nötig - Backup-Verbindung ExpressRoute wenn: - Hohe Bandbreite nötig (>1 Gbps) - Konstante Latenz kritisch - Sensible Daten (Compliance) - Produktive Workloads

b) Erklären Sie das Konzept eines Azure Virtual Network (VNet) und das VNet Peering. (5 P.)

Azure Virtual Network (VNet): Definition: - Isoliertes Netzwerk in Azure - Privater IP-Adressraum - Basis für Azure-Ressourcen - Ähnlich einem physischen Netzwerk Komponenten: 1. Adressraum: - CIDR-Notation (z.B. 10.0.0.0/16) - Private IP-Bereiche - Nicht überlappend mit On-Premises! 2. Subnets: - Unterteilung des VNets - z.B. 10.0.1.0/24 (Frontend) - z.B. 10.0.2.0/24 (Backend) - NSGs pro Subnet möglich 3. Network Security Groups (NSG): - Firewall-Regeln - Auf Subnet oder NIC - Inbound/Outbound Rules 4. Route Tables: - Benutzerdefinierte Routen - System-Routen (automatisch) VNet Peering: Definition: - Verbindung zwischen zwei VNets - Über Azure-Backbone (nicht Internet) - Niedriger Latenz, hohe Bandbreite Typen: 1. VNet Peering (gleiche Region): - Zwei VNets in einer Region - Sehr niedrige Latenz 2. Global VNet Peering: - VNets in verschiedenen Regionen - Über Azure-Backbone weltweit Eigenschaften: - Nicht transitiv (A↔B, B↔C ≠ A↔C) - Private IP-Kommunikation - Keine Gateways nötig - Konfiguration auf beiden Seiten Kosten: - Inbound: Kostenlos - Outbound: Per GB (gering) - Global: Etwas teurer Voraussetzung: - Nicht überlappende Adressräume! - Berechtigungen auf beiden VNets Anwendungsfälle: - Hub-and-Spoke-Topologie - Shared Services (AD, DNS) - Abteilungstrennung - Dev/Test von Produktion trennen

c) Was sind Network Security Groups (NSG) in Azure? Erstellen Sie Beispielregeln für einen Webserver. (5 P.)

Network Security Groups (NSG): Definition: - Virtuelle Firewall in Azure - Filtern Netzwerk-Traffic - Statefull (Rückverkehr automatisch) - Auf Subnet oder NIC anwendbar Regelstruktur: - Name - Priorität (100-4096, niedriger = höher) - Quelle (IP, Tag, ASG) - Quellport - Ziel (IP, Tag, ASG) - Zielport - Protokoll (TCP, UDP, ICMP, Any) - Aktion (Allow/Deny) - Richtung (Inbound/Outbound) Default-Regeln (nicht löschbar): - AllowVNetInbound (65000) - AllowAzureLoadBalancer (65001) - DenyAllInbound (65500) Beispiel NSG für Webserver: === INBOUND RULES === 1. Allow-HTTP: - Priorität: 100 - Quelle: Any - Quellport: * - Ziel: 10.0.1.4 (Webserver) - Zielport: 80 - Protokoll: TCP - Aktion: Allow 2. Allow-HTTPS: - Priorität: 110 - Quelle: Any - Quellport: * - Ziel: 10.0.1.4 - Zielport: 443 - Protokoll: TCP - Aktion: Allow 3. Allow-SSH-Admin: - Priorität: 200 - Quelle: 10.0.2.0/24 (Admin-Netz) - Quellport: * - Ziel: 10.0.1.4 - Zielport: 22 - Protokoll: TCP - Aktion: Allow 4. Deny-SSH-All: - Priorität: 210 - Quelle: Any - Zielport: 22 - Aktion: Deny 5. Allow-HealthProbe: - Priorität: 300 - Quelle: AzureLoadBalancer - Zielport: 80, 443 - Aktion: Allow === OUTBOUND RULES === 1. Allow-SQL-Backend: - Priorität: 100 - Quelle: 10.0.1.4 - Ziel: 10.0.3.0/24 (DB-Subnet) - Zielport: 1433 - Protokoll: TCP - Aktion: Allow 2. Allow-DNS: - Priorität: 110 - Ziel: Any - Zielport: 53 - Protokoll: UDP - Aktion: Allow

d) Erklären Sie die Begriffe Azure Private Endpoint und Service Endpoint. Wozu dienen sie? (5 P.)

Azure Service Endpoint: Definition: - Erweiterung der VNet-Identität zu Azure-Diensten - Traffic bleibt im Azure-Backbone - Kein privater IP nötig Funktionsweise: - Aktivierung auf Subnet-Ebene - Azure-Dienst erkennt VNet als Quelle - Service-Firewall kann auf VNet beschränken Beispiel ohne Service Endpoint: [VM]→→→[Internet]→→→[Storage Account] Öffentliche Route Mit Service Endpoint: [VM]→→→[Azure Backbone]→→→[Storage Account] Direkter, sicherer Weg Unterstützte Dienste: - Azure Storage - Azure SQL Database - Azure Key Vault - Azure Cosmos DB - u.v.m. Vorteile: + Einfache Konfiguration + Kostenlos + Bessere Performance + Traffic bleibt in Azure Nachteile: - Dienst behält öffentliche IP - Nicht für On-Premises nutzbar - Nur aus konfiguriertem VNet Azure Private Endpoint: Definition: - Netzwerkschnittstelle mit privater IP - Bringt Azure-Dienst INS VNet - Dienst erhält eigene private IP Funktionsweise: - NIC im Subnet erstellt - Private IP zugewiesen (z.B. 10.0.1.10) - DNS-Eintrag zeigt auf private IP - Öffentlicher Zugang kann deaktiviert werden Beispiel: [Storage Account] ↓ Private Link [Private Endpoint: 10.0.1.10]───[VNet] ↑ [VM: 10.0.1.4] Vorteile: + Vollständig privat (keine öffentliche IP nötig) + Erreichbar von On-Premises (über VPN/ER) + Höchste Sicherheit + ExpressRoute/VPN-Integration Nachteile: - Kosten pro Endpoint (~7€/Monat) - DNS-Konfiguration nötig - Komplexer einzurichten Vergleich: Service Endpoint Private Endpoint Private IP: Nein Ja On-Premises: Nein Ja Kosten: Kostenlos ~7€/Monat Öffentl. IP: Bleibt Kann deaktiviert Komplexität: Niedrig Mittel

e) Beschreiben Sie eine Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur in Azure. Welche Vorteile bietet sie? (4 P.)

Hub-and-Spoke-Architektur: Konzept: - Zentrales Hub-VNet - Mehrere Spoke-VNets verbunden - Hub enthält gemeinsame Dienste - Spokes sind isoliert voneinander Topologie: [On-Premises] ¦ [VPN/ExpressRoute] ¦ [HUB-VNet] / ¦ \ / ¦ \ [Spoke1] [Spoke2] [Spoke3] Prod Dev Test Hub-VNet enthält: - VPN Gateway / ExpressRoute Gateway - Azure Firewall / NVA - Azure Bastion - Shared Services (DNS, AD) - Management-Ressourcen Spoke-VNets enthalten: - Workload-spezifische Ressourcen - Applikationen - Datenbanken - Isolierte Umgebungen Konnektivität: - Hub ↔ Spokes: VNet Peering - Spokes untereinander: Über Hub (Firewall) - On-Premises: Über Hub-Gateway Vorteile: 1. Kosteneffizienz: - Ein Gateway für alle Spokes - Geteilte Firewall-Kosten - Zentrale teure Ressourcen 2. Sicherheit: - Verkehr durch zentrale Firewall - Segmentierung der Workloads - Einheitliche Policies - Spoke-zu-Spoke kontrolliert 3. Skalierbarkeit: - Neue Spokes einfach hinzufügen - Unabhängige Teams/Projekte - Flexible Erweiterung 4. Verwaltung: - Zentrales Management - Einheitliche Baseline - Übersichtliche Struktur - Einfachere Fehlersuche 5. Compliance: - Trennung von Umgebungen - Audit-fähige Architektur - Nachvollziehbare Flows Best Practices: - Azure Firewall im Hub - Private DNS Zones im Hub - Azure Bastion für Zugriff - Network Watcher für Monitoring - Terraform/Bicep für Automation

Aufgabe 4: Netzwerk-Monitoring und Analyse

a) Vergleichen Sie Wireshark und tcpdump. Wann wird welches Tool eingesetzt? (4 P.)

Wireshark: Typ: GUI-basierter Paketanalyzer Eigenschaften: - Grafische Oberfläche - Über 2000 Protokolle unterstützt - Farbcodierung nach Protokoll - Follow TCP Stream - Statistiken und Graphen - Export in viele Formate Einsatz: - Detaillierte Paketanalyse - Protokoll-Debugging - Schulung und Lernen - Forensische Untersuchungen - Wenn GUI verfügbar Filter-Beispiele: - ip.addr == 192.168.1.1 - tcp.port == 443 - http.request.method == "GET" - dns tcpdump: Typ: Kommandozeilen-Tool Eigenschaften: - Textbasiert (CLI) - Auf fast allen Unix/Linux verfügbar - Sehr ressourcenschonend - Kann in Dateien schreiben - Remote über SSH nutzbar - Schnelle Erfassung Einsatz: - Server ohne GUI - Remote-Analyse über SSH - Automatisierung/Scripting - Schnelle Diagnose - Erfassung für spätere Wireshark-Analyse Befehls-Beispiele: - tcpdump -i eth0 - tcpdump host 192.168.1.1 - tcpdump port 80 - tcpdump -w capture.pcap - tcpdump -r capture.pcap Kombination (Best Practice): 1. tcpdump auf Server zum Erfassen: tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap 2. Datei auf lokalen PC kopieren: scp server:/tmp/capture.pcap . 3. Mit Wireshark analysieren: wireshark capture.pcap Entscheidung: - Server/Remote: tcpdump - Desktop/Detail: Wireshark - Automatisierung: tcpdump - Lernen/Verstehen: Wireshark

b) Erklären Sie die Funktionsweise von NetFlow/IPFIX. Welche Informationen werden erfasst? (5 P.)

NetFlow/IPFIX: Definition: - Protokoll zur Netzwerk-Traffic-Analyse - Erfasst Metadaten, nicht Paketinhalt - Entwickelt von Cisco (NetFlow) - IPFIX: IETF-Standard (NetFlow v10) Flow-Definition: - Eindeutige Kombination aus: 1. Source IP 2. Destination IP 3. Source Port 4. Destination Port 5. IP Protocol (TCP/UDP/ICMP) 6. Type of Service (ToS) 7. Input Interface Funktionsweise: [Router/Switch] [Collector] [Analyzer] ¦ ¦ ¦ ¦--- Flow Export -->¦ ¦ ¦ (UDP 2055/9995) ¦ ¦ ¦ ¦--- Daten ----->¦ ¦ ¦ speichern ¦ ¦ [Berichte/Dashboards] Erfasste Informationen: 1. Basis-Informationen: - Quell-/Ziel-IP-Adresse - Quell-/Ziel-Port - Protokoll (6=TCP, 17=UDP) - Eingangs-/Ausgangs-Interface 2. Volumen-Daten: - Bytes übertragen - Pakete übertragen - Flow-Dauer 3. Zeit-Informationen: - Start-Zeitstempel - End-Zeitstempel 4. Routing-Informationen: - Next-Hop IP - Source/Dest AS (BGP) - Source/Dest Prefix Mask 5. Flags/Qualität: - TCP-Flags - ToS/DSCP Anwendungsfälle: 1. Kapazitätsplanung: - Top Talkers identifizieren - Bandbreitennutzung 2. Sicherheit: - DDoS-Erkennung - Anomalie-Detection - Forensik 3. Accounting: - Traffic-basierte Abrechnung - Abteilungszuordnung 4. Troubleshooting: - Engpässe finden - Routing-Probleme Tools: - Collectors: ntopng, Scrutinizer, PRTG - Open Source: nfdump, GoFlow

c) Beschreiben Sie 5 wichtige Netzwerk-KPIs (Key Performance Indicators) und deren Bedeutung. (5 P.)

5 Wichtige Netzwerk-KPIs: 1. LATENZ (Latency/RTT): Definition: - Zeit für Paket von A nach B und zurück - Round Trip Time (RTT) - Gemessen in Millisekunden (ms) Messung: - ping, traceroute - SNMP, Synthetic Monitoring Richtwerte: - LAN: <1 ms - WAN/Internet: <50 ms (gut) - Transkontinental: 100-200 ms Bedeutung: - VoIP/Video: <150 ms kritisch - Echtzeit-Apps empfindlich - Benutzerzufriedenheit 2. PAKETVERLUST (Packet Loss): Definition: - Prozentsatz verlorener Pakete - Pakete kommen nicht an Messung: - ping -n 100 (Statistik) - SNMP Interface-Errors - NetFlow-Analyse Richtwerte: - <0,1% = Gut - >1% = Problematisch - >5% = Kritisch Bedeutung: - VoIP-Qualität (Aussetzer) - TCP-Retransmits → langsam - Hinweis auf Überlastung/Defekt 3. JITTER (Latenz-Variation): Definition: - Schwankung der Latenz - Unterschied zwischen Paketen - Varianz der Verzögerung Messung: - Spezielle Tools (iperf, VoIP-Tests) - Differenz min/max Latenz Richtwerte: - <30 ms für VoIP - <10 ms optimal Bedeutung: - VoIP-Qualität (Verzerrung) - Video-Streaming (Stottern) - Echtzeit-Anwendungen 4. BANDBREITENNUTZUNG (Utilization): Definition: - Prozent genutzter Kapazität - Aktuell vs. Maximum Messung: - SNMP ifInOctets/ifOutOctets - NetFlow/sFlow - Interface-Statistiken Richtwerte: - <70% = Normal - 70-90% = Beobachten - >90% = Kritisch (Engpass) Bedeutung: - Kapazitätsplanung - Engpass-Erkennung - Kostenkontrolle 5. VERFÜGBARKEIT (Availability): Definition: - Prozent Uptime - Zeit online vs. offline Messung: - Monitoring-Tools (Nagios, PRTG) - SNMP Polling - Synthetic Tests Richtwerte: - 99,9% = 8,76h Ausfall/Jahr - 99,99% = 52 Min/Jahr - 99,999% = 5 Min/Jahr Bedeutung: - SLA-Erfüllung - Business Continuity - Kundenzufriedenheit Dashboard-Empfehlung: Alle 5 KPIs auf einen Blick: - Echtzeit + Trend-Grafiken - Schwellwert-Alarme - Top-N-Listen

d) Was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Monitoring? Nennen Sie jeweils 2 Beispiele. (5 P.)

Aktives Monitoring: Definition: - Generiert eigenen Test-Traffic - Sendet Pakete und misst Antwort - "Synthetic Monitoring" - Proaktive Tests Funktionsweise: [Monitor]──Test-Paket──>[Ziel] ↑ │ └──────Antwort─────────┘ (Messung) Beispiele: 1. Ping/ICMP Monitoring: - ICMP Echo Request senden - Antwortzeit messen - Paketverlust erkennen - Beispiel: ping 8.8.8.8 2. Synthetic Transaction Monitoring: - Simulierte Benutzeraktionen - Website-Aufrufe testen - Login-Prozesse durchspielen - Beispiel: Selenium-Tests alle 5 Min 3. Weitere: SNMP Polling, Speedtest, TCP-Connect Vorteile aktiv: + Misst Nutzerperspektive + Erkennt Probleme proaktiv + Baseline-Vergleich möglich + Unabhängig von echtem Traffic Nachteile aktiv: - Erzeugt zusätzlichen Traffic - Nicht 100% realistisch - Muss konfiguriert werden Passives Monitoring: Definition: - Beobachtet vorhandenen Traffic - Kein eigener Test-Traffic - Analyse des realen Verkehrs - "Real User Monitoring" Funktionsweise: [Client]══════[Tap/Mirror]══════[Server] │ ▼ [Analyzer] (Beobachtung) Beispiele: 1. NetFlow/IPFIX Analyse: - Router exportiert Flow-Daten - Analyse des tatsächlichen Traffics - Top Talkers, Protokollverteilung - Beispiel: ntopng, Scrutinizer 2. Packet Capture (TAP/SPAN): - Traffic wird gespiegelt - Wireshark-Analyse - Full Packet Inspection - Beispiel: SPAN-Port am Switch 3. Weitere: SNMP Traps, Syslog, Application Logs Vorteile passiv: + Realer Benutzer-Traffic + Kein zusätzlicher Traffic + Erkennt tatsächliche Nutzung + Historische Analyse Nachteile passiv: - Nur wenn Traffic vorhanden - Reaktiv (Problem muss auftreten) - Datenschutz-Bedenken möglich Empfehlung: Kombination beider Methoden! - Aktiv: Baseline + Proaktiv - Passiv: Echtzeit + Forensik

e) Ein Netzwerkadministrator bemerkt hohe Latenz zu einem Server. Beschreiben Sie die systematische Analyse mit mindestens 4 Tools/Befehlen. (6 P.)

Systematische Latenz-Analyse: === SCHRITT 1: Bestätigung mit PING === Befehl: ping -n 20 server.firma.local ping -t server.firma.local (dauerhaft) Analyse: - Durchschnittliche Zeit - Minimum/Maximum - Paketverlust % - Varianz (Jitter) Ergebnis-Beispiel: "Antwort von 10.0.0.50: Zeit=85ms" → Normalwert LAN: <1ms = Problem bestätigt === SCHRITT 2: Pfad-Analyse mit TRACEROUTE === Befehl: tracert server.firma.local (Windows) traceroute server.firma.local (Linux) Analyse: - Welcher Hop hat hohe Latenz? - Wo steigt die Zeit an? - Routing-Pfad korrekt? Ergebnis-Beispiel: 1 <1 ms Gateway 2 <1 ms Core-Switch 3 80 ms Firewall ← Problem hier! 4 82 ms Server → Firewall verursacht Verzögerung === SCHRITT 3: MTU-Test mit PING === Befehl: ping -f -l 1472 server.firma.local (Windows) ping -M do -s 1472 server.firma.local (Linux) Analyse: - Fragmentierung? - MTU-Mismatch? - -f = Don't Fragment Flag Ergebnis: "Paket müsste fragmentiert werden" → MTU-Problem, schrittweise reduzieren === SCHRITT 4: DNS-Prüfung mit NSLOOKUP === Befehl: nslookup server.firma.local nslookup server.firma.local 10.0.0.10 Analyse: - DNS-Auflösung dauert lang? - Richtiger Server? - DNS-Server erreichbar? Ergebnis: → Wenn langsam: DNS-Problem, nicht Netzwerk === SCHRITT 5: Bandbreite/Last prüfen === SNMP oder Interface-Statistiken: show interface GigabitEthernet0/1 (Cisco) PRTG/Nagios/Grafana: - Interface-Auslastung - Drops/Errors - Queue-Länge → Interface überlastet? Errors? === SCHRITT 6: Paketanalyse mit WIRESHARK === Capture-Filter: host 10.0.0.50 and host 10.0.0.100 Analyse: - TCP Retransmissions? - Duplicate ACKs? - Window Size Probleme? - Zeitverzögerungen im Stream Statistik: → Analyze → Follow TCP Stream → Statistics → TCP Stream Graphs === ERGEBNIS-MATRIX === Symptom → Ursache Ein Hop hohe Latenz → Gerät überlastet/defekt Alle Hops konstant hoch → Server-Problem Schwankende Latenz → Netzüberlastung DNS langsam → DNS-Server-Problem MTU-Fehler → Tunnel/VPN falsch konfig. TCP Retransmits → Paketverlust auf Strecke

# WiSo - Musterlösungen

Frage 1: Ein Arbeitnehmer ist seit 8 Monaten krank. Welche Aussage zum Entgeltfortzahlungsanspruch ist RICHTIG?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) zahlt der Arbeitgeber bei Krankheit maximal 6 Wochen (42 Tage) das Gehalt weiter. Danach übernimmt die Krankenkasse und zahlt Krankengeld (ca. 70% des Bruttos, max. 78 Wochen).

Frage 2: Welche Aussage zur Probezeit ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) RICHTIG?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Nach §20 BBiG muss die Probezeit in Ausbildungsverhältnissen mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen. Sie ist nicht freiwillig, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Frage 3: Was versteht man unter dem Begriff 'Fürsorgepflicht' des Arbeitgebers?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Die Fürsorgepflicht verpflichtet den Arbeitgeber, Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen. Dazu gehören Arbeitsschutzmaßnahmen, ergonomische Arbeitsplätze und Schutz vor Mobbing.

Frage 4: Ein Unternehmen hat 150 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Wie viele Betriebsratsmitglieder kann der Betriebsrat nach dem BetrVG haben?

Richtige Antwort: C

Erklärung: Nach §9 BetrVG richtet sich die Größe des Betriebsrats nach der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer. Bei 101-200 Arbeitnehmern besteht der Betriebsrat aus 7 Mitgliedern.

Frage 5: Welcher Sozialversicherungszweig ist NICHT Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Die 5 Säulen der Sozialversicherung sind: Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung. Die private Haftpflichtversicherung ist keine Sozialversicherung, sondern eine freiwillige Privatversicherung.

Frage 6: Was bedeutet der Begriff 'Arbeitnehmerüberlassung' (Zeitarbeit)?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Bei der Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit/Zeitarbeit) wird ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber (Verleiher) an ein anderes Unternehmen (Entleiher) zur Arbeitsleistung überlassen. Das Arbeitsverhältnis besteht weiterhin zum Verleiher.

Frage 7: Was regelt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Das AGG schützt Beschäftigte vor Benachteiligung aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität im Arbeitsleben.

Frage 8: Ein Ausbildungsvertrag muss bestimmte Mindestangaben enthalten. Welche Angabe ist NICHT zwingend vorgeschrieben?

Richtige Antwort: C

Erklärung: Nach §11 BBiG muss der Ausbildungsvertrag u.a. Art, Gliederung, Dauer, Ausbildungsort, Vergütung und Urlaub enthalten. Die Privatadresse des Ausbilders ist nicht vorgeschrieben.

Frage 9: Was versteht man unter 'Wirtschaftsausschuss' in einem Unternehmen?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Nach §106 BetrVG muss in Unternehmen mit mehr als 100 ständig beschäftigten Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden. Er berät wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer und informiert den Betriebsrat.

Frage 10: Welche Aussage zur Sozialversicherungspflicht ist RICHTIG?

Richtige Antwort: B

Erklärung: Bei Minijobs bis 538€ besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht, aber der Arbeitnehmer kann sich davon befreien lassen (Opt-out). Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung entfallen. Auszubildende sind voll sozialversicherungspflichtig.

Viel Erfolg bei deiner IHK-Prüfung! 🚀