PRÜFUNGSKOMPENDIUM

Fachinformatiker Systemintegration

Das komplette Prüfungswissen für die IHK-Abschlussprüfung

INHALT ✓ IT-Grundlagen & Hardware ✓ Netzwerktechnik & Protokolle ✓ IP-Adressierung & Subnetting ✓ Windows Server & Active Directory ✓ Linux Administration ✓ Virtualisierung & Cloud ✓ IT-Sicherheit & Datenschutz ✓ PowerShell & Bash Scripting ✓ Projektmanagement ✓ Wirtschafts- und Sozialkunde ✓ Alle wichtigen Formeln

# KAPITEL 1: HARDWARE & IT-GRUNDLAGEN

## 1.1 CPU (Central Processing Unit)

Die CPU ist das "Gehirn" des Computers und führt alle Berechnungen aus.

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Kerne (Cores) | Physische Recheneinheiten. Mehr Kerne = besseres Multitasking. Typisch: 4-16 Kerne. |
| Threads | Virtuelle Kerne durch Hyper-Threading/SMT. 1 Kern kann 2 Threads haben. |
| Taktfrequenz | Geschwindigkeit in GHz. Höher = schneller bei Einzelaufgaben. Typisch: 3-5 GHz. |
| Cache | Schneller Zwischenspeicher. L1 (schnellster) → L2 → L3 (größter). |
| TDP | Thermal Design Power - Wärmeleistung in Watt. Bestimmt Kühlungsbedarf. |
| Sockel | Anschluss auf Mainboard. Intel: LGA 1700, AMD: AM5. CPU muss passen! |

## 1.2 RAM (Arbeitsspeicher)

Flüchtiger Speicher für laufende Programme und Daten.

| Typ | Geschwindigkeit | Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| DDR4 | 2133-3600 MHz | Standard seit 2014, 1.2V, weit verbreitet |
| DDR5 | 4800-8000+ MHz | Seit 2021, 1.1V, höhere Bandbreite |
| ECC-RAM | Wie DDR4/5 | Error Correcting Code - für Server, erkennt Fehler |

💡 PRÜFUNGSWISSEN: RAM Dual-Channel: 2 identische Module = doppelte Bandbreite DDR4-3200: 3200 MHz × 8 Byte = 25,6 GB/s → Dual: 51,2 GB/s 32-Bit-System: Max. 4 GB RAM (2³² Byte) 64-Bit-System: Max. 128 GB - 2 TB (je nach OS)

## 1.3 Speichermedien

| Typ | Geschwindigkeit | Schnittstelle | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | 80-200 MB/s | SATA III | Archiv, Backup, große Datenmengen |
| SATA-SSD | 500-550 MB/s | SATA III | Standard-Upgrade, Betriebssystem |
| NVMe SSD | 3.500-7.000 MB/s | PCIe 4.0 x4 | High-End, schnelle Ladezeiten |

💡 PRÜFUNGSWISSEN: SATA-Geschwindigkeiten SATA I: 1,5 Gbit/s = 150 MB/s SATA II: 3 Gbit/s = 300 MB/s SATA III: 6 Gbit/s = 600 MB/s (theoretisch), ~550 MB/s praktisch Berechnung: Gbit/s ÷ 8 = GB/s (8 Bit = 1 Byte)

## 1.4 RAID-Systeme

RAID = Redundant Array of Independent Disks

| RAID | Min. Platten | Kapazität | Redundanz | Eigenschaften |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | 2 | n × Größe | Keine! | Striping, schnell, unsicher |
| RAID 1 | 2 | 1 × Größe | 1 Platte | Spiegelung, sicher, teuer |
| RAID 5 | 3 | (n-1) × Größe | 1 Platte | Parität verteilt, guter Kompromiss |
| RAID 6 | 4 | (n-2) × Größe | 2 Platten | Doppelte Parität, sehr sicher |
| RAID 10 | 4 | n/2 × Größe | 1 pro Spiegel | RAID 1+0, schnell und sicher |

💡 PRÜFUNGSWISSEN: RAID-Berechnung RAID 5 mit 4 × 4 TB: (4-1) × 4 TB = 12 TB nutzbar RAID 6 mit 6 × 2 TB: (6-2) × 2 TB = 8 TB nutzbar RAID 10 mit 4 × 1 TB: 4/2 × 1 TB = 2 TB nutzbar Hot Spare: Ersatzplatte, springt bei Ausfall automatisch ein Hot Swap: Austausch im laufenden Betrieb möglich

## 1.5 Schnittstellen

| Schnittstelle | Geschwindigkeit | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| USB 2.0 | 480 Mbit/s | Maus, Tastatur, langsame Geräte |
| USB 3.0 (3.2 Gen1) | 5 Gbit/s | Externe Festplatten (blauer Anschluss) |
| USB 3.1 (3.2 Gen2) | 10 Gbit/s | Schnelle externe SSDs |
| USB4 / Thunderbolt 4 | 40 Gbit/s | Docking-Stationen, eGPU |
| HDMI 2.1 | 48 Gbit/s | Monitore, 4K@120Hz, 8K@60Hz |
| DisplayPort 1.4 | 32,4 Gbit/s | Monitore, Daisy-Chain möglich |
| RJ-45 (Ethernet) | 1-10 Gbit/s | Netzwerkkabel |

## 1.6 Netzwerkkabel-Kategorien

| Kategorie | Max. Geschwindigkeit | Max. Frequenz | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat 5 | 100 Mbit/s | 100 MHz | Veraltet |
| Cat 5e | 1 Gbit/s | 100 MHz | Standard Gigabit-Ethernet |
| Cat 6 | 10 Gbit/s (55m) | 250 MHz | 10 GbE bis 55 Meter |
| Cat 6a | 10 Gbit/s (100m) | 500 MHz | 10 GbE volle Distanz - Empfehlung |
| Cat 7 | 10 Gbit/s | 600 MHz | Vollständig geschirmt (S/FTP) |
| Cat 8 | 25-40 Gbit/s | 2000 MHz | Rechenzentren |

# KAPITEL 2: ZAHLENSYSTEME & DATENMENGEN

## 2.1 Zahlensysteme

| System | Basis | Ziffern | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Binär | 2 | 0, 1 | 1010₂ = 10₁₀ |
| Oktal | 8 | 0-7 | 12₈ = 10₁₀ |
| Dezimal | 10 | 0-9 | 10₁₀ |
| Hexadezimal | 16 | 0-9, A-F | A₁₆ = 10₁₀, FF₁₆ = 255₁₀ |

💡 UMRECHNUNG: Binär ↔ Dezimal Binär → Dezimal: Jede Stelle mit 2^Position multiplizieren 1011₂ = 1×2³ + 0×2² + 1×2¹ + 1×2⁰ = 8 + 0 + 2 + 1 = 11₁₀ Dezimal → Binär: Fortlaufend durch 2 teilen, Reste notieren 13 ÷ 2 = 6 Rest 1 → 13₁₀ = 1101₂ 6 ÷ 2 = 3 Rest 0 3 ÷ 2 = 1 Rest 1 1 ÷ 2 = 0 Rest 1 (Reste von unten lesen)

## 2.2 Wichtige Binärwerte (für Subnetting)

| Dezimal | Binär | Hex | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 00 | Minimum |
| 128 | 10000000 | 80 | Subnetzmaske /25 |
| 192 | 11000000 | C0 | Subnetzmaske /26 |
| 224 | 11100000 | E0 | Subnetzmaske /27 |
| 240 | 11110000 | F0 | Subnetzmaske /28 |
| 248 | 11111000 | F8 | Subnetzmaske /29 |
| 252 | 11111100 | FC | Subnetzmaske /30 |
| 255 | 11111111 | FF | Maximum / Broadcast |

## 2.3 Datenmengen

| Einheit SI | Dezimal | Einheit IEC | Binär |
| --- | --- | --- | --- |
| KB (Kilobyte) | 1.000 Byte (10³) | KiB (Kibibyte) | 1.024 Byte (2¹⁰) |
| MB (Megabyte) | 1.000.000 Byte (10⁶) | MiB (Mebibyte) | 1.048.576 Byte (2²⁰) |
| GB (Gigabyte) | 10⁹ Byte | GiB (Gibibyte) | 2³⁰ Byte |
| TB (Terabyte) | 10¹² Byte | TiB (Tebibyte) | 2⁴⁰ Byte |

💡 PRÜFUNGSWISSEN: Datenraten umrechnen Bit und Byte: 8 Bit = 1 Byte Mbit/s → MB/s: Durch 8 teilen 100 Mbit/s ÷ 8 = 12,5 MB/s 1 Gbit/s ÷ 8 = 125 MB/s Download-Zeit = Dateigröße ÷ Übertragungsrate 500 MB bei 100 Mbit/s = 500 ÷ 12,5 = 40 Sekunden

# KAPITEL 3: NETZWERK-GRUNDLAGEN

## 3.1 OSI-Modell (7 Schichten)

Das OSI-Modell beschreibt die Kommunikation in Netzwerken.

| Nr. | Schicht | Einheit | Protokolle | Geräte/Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | Daten | HTTP, FTP, SMTP, DNS | Anwendungen, Browser |
| 6 | Presentation | Daten | SSL/TLS, JPEG, ASCII | Verschlüsselung, Kompression |
| 5 | Session | Daten | NetBIOS, RPC | Sitzungsverwaltung |
| 4 | Transport | Segment | TCP, UDP | Ports, Flusskontrolle |
| 3 | Network | Paket | IP, ICMP, ARP | Router, IP-Adressen |
| 2 | Data Link | Frame | Ethernet, 802.11 | Switch, MAC-Adressen |
| 1 | Physical | Bits | Ethernet (phys.) | Kabel, Hub, Repeater |

💡 MERKSATZ OSI-Schichten Von oben: "Alle Priester saufen Tequila nach der Predigt" (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical) Von unten: "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

## 3.2 TCP/IP-Modell (4 Schichten)

| TCP/IP-Schicht | Entspricht OSI | Protokolle |
| --- | --- | --- |
| 4. Application | OSI 5-7 | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, SSH |
| 3. Transport | OSI 4 | TCP, UDP |
| 2. Internet | OSI 3 | IP, ICMP, ARP |
| 1. Network Access | OSI 1-2 | Ethernet, WLAN (802.11) |

## 3.3 TCP vs. UDP

| Eigenschaft | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Verbindung | Verbindungsorientiert (3-Way-Handshake) | Verbindungslos |
| Zuverlässigkeit | Garantierte Zustellung & Reihenfolge | Keine Garantie |
| Geschwindigkeit | Langsamer (Overhead) | Schneller |
| Header-Größe | 20-60 Byte | 8 Byte |
| Einsatz | HTTP, FTP, SMTP, SSH | DNS, DHCP, VoIP, Streaming, Gaming |

💡 TCP 3-Way-Handshake 1. Client → Server: SYN (Synchronize) 2. Server → Client: SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) 3. Client → Server: ACK (Acknowledge) Verbindungsabbau: FIN → ACK → FIN → ACK (4-Way)

## 3.4 Wichtige Ports

| Port | Protokoll | TCP/UDP | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/21 | FTP | TCP | File Transfer (20=Daten, 21=Steuerung) |
| 22 | SSH | TCP | Secure Shell - Verschlüsselte Fernwartung |
| 23 | Telnet | TCP | Unverschlüsselte Fernwartung (unsicher!) |
| 25 | SMTP | TCP | E-Mail-Versand |
| 53 | DNS | TCP/UDP | Domain Name System |
| 67/68 | DHCP | UDP | IP-Adressvergabe (67=Server, 68=Client) |
| 80 | HTTP | TCP | Webseiten unverschlüsselt |
| 110 | POP3 | TCP | E-Mail-Abruf (lädt herunter) |
| 143 | IMAP | TCP | E-Mail-Abruf (synchronisiert) |
| 161/162 | SNMP | UDP | Netzwerk-Monitoring |
| 389 | LDAP | TCP | Verzeichnisdienst (Active Directory) |
| 443 | HTTPS | TCP | Webseiten verschlüsselt (TLS/SSL) |
| 445 | SMB | TCP | Windows-Dateifreigabe |
| 3389 | RDP | TCP | Remote Desktop Protocol |

💡 Port-Bereiche Well-Known Ports: 0-1023 (Systemdienste, brauchen Root) Registered Ports: 1024-49151 (Anwendungen) Dynamic/Private: 49152-65535 (temporäre Verbindungen)

# KAPITEL 4: IP-ADRESSIERUNG & SUBNETTING

## 4.1 IPv4-Adressklassen

| Klasse | Bereich | Standard-Maske | CIDR | Hosts/Netz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | /8 | 16.777.214 |
| B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | /16 | 65.534 |
| C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | /24 | 254 |
| D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | - | - | Multicast |
| E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | - | - | Reserviert |

## 4.2 Private IP-Adressbereiche (RFC 1918)

| Klasse | Bereich | CIDR | Anzahl Adressen |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16.777.216 |
| B | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1.048.576 |
| C | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65.536 |

💡 Spezielle Adressen 127.0.0.0/8: Loopback (localhost) - Kommunikation mit sich selbst 169.254.0.0/16: APIPA - Automatisch wenn kein DHCP 0.0.0.0: Unspezifiziert / "Alle Interfaces" 255.255.255.255: Broadcast an alle im lokalen Netz

## 4.3 Subnetting-Tabelle

| CIDR | Subnetzmaske | Wildcard | Hosts | Adressen | Netze aus /24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 | 1 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 | 2 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 | 4 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 | 32 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 | 64 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2* | 2 | 128 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 256 |

💡 SUBNETTING-FORMELN Anzahl Hosts = 2^(32-Präfix) - 2 Beispiel /26: 2^(32-26) - 2 = 2^6 - 2 = 62 Hosts Anzahl Subnetze aus /24 = 2^(Präfix-24) Beispiel /27 aus /24: 2^(27-24) = 2^3 = 8 Subnetze Schrittweite = 256 - letztes Oktett der Maske Beispiel /26 (192): 256 - 192 = 64 → Netze: .0, .64, .128, .192

📝 BEISPIEL: 192.168.10.0/26 aufteilen Subnetzmaske: 255.255.255.192, Schrittweite: 256 - 192 = 64 Subnetz 1: 192.168.10.0/26 Netzadresse: 192.168.10.0 ¦ Erster Host: .1 ¦ Letzter: .62 ¦ Broadcast: .63 Subnetz 2: 192.168.10.64/26 Netzadresse: 192.168.10.64 ¦ Erster Host: .65 ¦ Letzter: .126 ¦ Broadcast: .127 Subnetz 3: 192.168.10.128/26, Subnetz 4: 192.168.10.192/26

## 4.4 IPv6

| Eigenschaft | Beschreibung |
| --- | --- |
| Adresslänge | 128 Bit (vs. 32 Bit bei IPv4) |
| Format | 8 Gruppen × 4 Hex-Zeichen, getrennt durch : |
| Beispiel | 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 |
| Kürzung | Führende Nullen weglassen, :: für Nullgruppe (nur 1×) |
| Gekürzt | 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 |
| Loopback | ::1 (entspricht 127.0.0.1) |
| Link-Local | fe80::/10 - Automatisch, nur im lokalen Netz |
| Global Unicast | 2000::/3 - Öffentlich routbar |

# KAPITEL 5: NETZWERKGERÄTE & DIENSTE

## 5.1 Netzwerkgeräte

| Gerät | OSI | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Hub | 1 | Verteilt Signale an ALLE Ports. Shared Bandwidth. Veraltet. |
| Repeater | 1 | Verstärkt/regeneriert Signale. Erhöht Reichweite. |
| Bridge | 2 | Verbindet 2 Segmente. Lernt MACs. Filtert Traffic. |
| Switch | 2 (L3:3) | Multiport-Bridge. Lernt MACs, leitet gezielt weiter. |
| Router | 3 | Verbindet Netzwerke. Routet nach IP. Trennt Broadcasts. |
| Gateway | 3-7 | Übersetzt zwischen verschiedenen Protokollen. |
| Firewall | 3-7 | Filtert Traffic nach Regeln. Schützt Netzwerk. |
| Access Point | 1-2 | WLAN-Anbindung. Verbindet Funk mit Kabel. |

💡 Kollisions- und Broadcast-Domänen Kollisionsdomäne: Bereich wo Geräte um Bandbreite konkurrieren Hub: Alle Ports = 1 Kollisionsdomäne Switch: Jeder Port = eigene Kollisionsdomäne Broadcast-Domäne: Bereich der Broadcasts empfängt Switch: Alle Ports = 1 Broadcast-Domäne Router/VLAN: Trennt Broadcast-Domänen

## 5.2 VLAN (Virtual LAN)

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| VLAN | Logische Trennung eines physischen Switches in mehrere Netzwerke |
| Access Port | Gehört zu EINEM VLAN. Für Endgeräte. Untagged. |
| Trunk Port | Transportiert MEHRERE VLANs. 802.1Q-Tags. Zwischen Switches. |
| Native VLAN | VLAN das auf Trunk untagged bleibt. Standard: VLAN 1. |
| Voice VLAN | Separates VLAN für VoIP am gleichen Port wie PC. |
| 802.1Q | Standard für VLAN-Tagging. 4-Byte-Tag. VLAN-ID: 1-4094. |
| Inter-VLAN-Routing | Routing zwischen VLANs. Braucht Router oder L3-Switch. |

## 5.3 DNS (Domain Name System)

| Record | Name | Funktion & Beispiel |
| --- | --- | --- |
| A | Address | Hostname → IPv4. www.example.com → 93.184.216.34 |
| AAAA | IPv6 Address | Hostname → IPv6 |
| CNAME | Canonical Name | Alias. www → webserver.example.com |
| MX | Mail Exchange | E-Mail-Server. example.com → mail.example.com |
| NS | Name Server | Autoritativer DNS-Server der Domain |
| PTR | Pointer | Reverse DNS. IP → Hostname |
| TXT | Text | Beliebiger Text. SPF, DKIM, Verifizierung |
| SOA | Start of Authority | Zoneninformationen. Primary NS, Serial, TTL |

💡 DNS-Auflösung 1. Client prüft lokalen Cache 2. Client fragt lokalen DNS-Server (Resolver) 3. Resolver fragt Root-Server (.) 4. Root verweist auf TLD-Server (.com, .de) 5. TLD verweist auf autoritativen NS der Domain 6. Autoritativer NS antwortet mit IP 7. Resolver cached und antwortet Client

## 5.4 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP vergibt automatisch IP-Adressen und Netzwerkkonfiguration.

| Schritt | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | DISCOVER | Client sendet Broadcast: "Gibt es einen DHCP-Server?" |
| 2 | OFFER | Server bietet IP-Adresse an |
| 3 | REQUEST | Client nimmt Angebot an (Broadcast) |
| 4 | ACK | Server bestätigt. Lease beginnt. |

💡 DHCP-Optionen Vom DHCP-Server übermittelt: • IP-Adresse + Subnetzmaske • Default Gateway • DNS-Server (primär + sekundär) • Lease-Dauer, Domain-Name, NTP-Server DHCP-Relay: Leitet DHCP über Router weiter (ip helper-address) Lease-Erneuerung: Bei 50% (T1) und 87,5% (T2)

# KAPITEL 6: WINDOWS SERVER & ACTIVE DIRECTORY

## 6.1 Active Directory Grundbegriffe

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Forest | Oberste Ebene. Enthält Domänen. Gemeinsames Schema. |
| Domain | Verwaltungseinheit. Gemeinsame Sicherheitsgrenze. |
| Domänencontroller (DC) | Server mit AD DS. Speichert AD-Datenbank. Authentifiziert. |
| OU (Organizational Unit) | Container für Objekte. Ermöglicht GPO-Zuweisung. |
| Objekt | Benutzer, Computer, Gruppe, Drucker, etc. |
| Schema | Definiert alle Objektklassen und Attribute. |
| Global Catalog | Teilkopie aller Objekte. Forest-weite Suche. |
| Site | Physischer Netzwerkbereich. Steuert Replikation. |

## 6.2 Gruppenrichtlinien (GPO)

### GPO-Verarbeitungsreihenfolge (LSDOU)

| Nr. | Ebene | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Local | Lokale Gruppenrichtlinie (gpedit.msc) |
| 2 | Site | AD-Standort-GPOs |
| 3 | Domain | Domänen-GPOs (Default Domain Policy) |
| 4 | OU | OU-GPOs (von oben nach unten) |

💡 GPO-Regeln • Später angewendete GPOs überschreiben frühere • Computerkonfiguration: beim Start ¦ Benutzerkonfiguration: bei Anmeldung • "Erzwungen" (Enforced): GPO kann nicht überschrieben werden • "Vererbung blockieren": Stoppt GPOs von übergeordneten OUs • Erzwungen schlägt Vererbung blockieren! gpupdate /force - GPOs sofort aktualisieren gpresult /r - Angewendete GPOs anzeigen

## 6.3 Gruppentypen und AGDLP

| Gruppentyp | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sicherheitsgruppe | Hat SID. Kann Berechtigungen erhalten. |
| Verteilergruppe | Keine SID. Nur für E-Mail-Verteilung. |

| Bereich | Mitglieder aus | Berechtigungen auf |
| --- | --- | --- |
| Domain Local | Gesamter Forest + trusted | Nur eigene Domäne |
| Global | Nur eigene Domäne | Gesamter Forest |
| Universal | Gesamter Forest | Gesamter Forest |

💡 AGDLP-Prinzip A = Account (Benutzer) G = Global Group (nach Rolle benannt) DL = Domain Local Group (nach Ressource benannt) P = Permission (Berechtigung) Beispiel: • User Max → "GG_Buchhaltung" (Global) • "GG_Buchhaltung" → "DL_Finanzordner_Lesen" (Domain Local) • "DL_Finanzordner_Lesen" → Leseberechtigung auf \\Server\Finanzen

## 6.4 NTFS-Berechtigungen

| Berechtigung | Erlaubt |
| --- | --- |
| Vollzugriff | Alles inkl. Berechtigungen ändern und Besitz übernehmen |
| Ändern | Lesen, Schreiben, Ausführen, Löschen |
| Lesen & Ausführen | Lesen + Programme ausführen |
| Ordnerinhalt auflisten | Nur für Ordner - Inhalt anzeigen |
| Lesen | Dateien/Ordner ansehen, Attribute lesen |
| Schreiben | Erstellen, Ändern (nicht Löschen) |

💡 Berechtigungsregeln • NTFS: lokal + Netzwerk ¦ Freigabe: nur Netzwerk • Effektiv = Restriktivere von NTFS und Freigabe • Verweigern schlägt Erlauben! • Explizit > Geerbt • Mehrere Gruppen: Berechtigungen addieren sich

# KAPITEL 7: LINUX-ADMINISTRATION

## 7.1 Wichtige Linux-Befehle

### Dateisystem & Navigation

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| pwd | Aktuelles Verzeichnis anzeigen |
| ls -la | Verzeichnisinhalt mit Details und versteckten Dateien |
| cd /pfad | Verzeichnis wechseln (cd .. = zurück, cd ~ = Home) |
| mkdir -p | Verzeichnis erstellen (inkl. Eltern) |
| rm -rf | Löschen (rekursiv, force) |
| cp -r quelle ziel | Kopieren (rekursiv) |
| mv alt neu | Verschieben/Umbenennen |
| cat datei | Dateiinhalt anzeigen |
| less/more | Seitenweise anzeigen (q = beenden) |
| head -n / tail -f | Erste/letzte Zeilen (tail -f = live) |
| find /pfad -name "*.txt" | Dateien suchen |
| grep -r "text" /pfad | In Dateien suchen (rekursiv) |

### Berechtigungen

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| chmod 755 datei | Berechtigungen setzen (rwxr-xr-x) |
| chmod u+x datei | Ausführbar für Owner |
| chown user:gruppe datei | Besitzer ändern |
| chgrp gruppe datei | Gruppe ändern |

💡 Linux-Berechtigungen rwxrwxrwx = Owner ¦ Group ¦ Others r=4 (read), w=2 (write), x=1 (execute) 755 = rwxr-xr-x (Owner: alles, Andere: lesen+ausführen) 644 = rw-r--r-- (Owner: lesen+schreiben, Andere: nur lesen) 700 = rwx------ (Nur Owner hat Zugriff) Verzeichnisse: x = Betreten/Durchsuchen erlaubt

### System & Dienste

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| systemctl start/stop/restart dienst | Dienst starten/stoppen/neustarten |
| systemctl enable/disable dienst | Dienst beim Boot aktivieren/deaktivieren |
| systemctl status dienst | Status anzeigen |
| journalctl -u dienst | Logs eines Dienstes |
| ps aux | Alle Prozesse anzeigen |
| top / htop | Prozess-Monitor (live) |
| kill PID | Prozess beenden |
| df -h | Festplattenplatz |
| free -h | RAM-Nutzung |

### Netzwerk

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| ip addr / ifconfig | Netzwerk-Interfaces und IPs |
| ip route | Routing-Tabelle |
| ping host | Erreichbarkeit testen |
| traceroute host | Netzwerkpfad verfolgen |
| ss -tulpn / netstat | Offene Ports und Verbindungen |
| nslookup / dig domain | DNS-Abfragen |
| curl / wget URL | HTTP-Requests / Download |

## 7.2 Linux-Verzeichnisstruktur

| Verzeichnis | Inhalt |
| --- | --- |
| / | Root - Wurzelverzeichnis |
| /bin | Wichtige Binaries (ls, cp, mv...) |
| /boot | Bootloader, Kernel |
| /etc | Systemkonfigurationsdateien |
| /home | Benutzerverzeichnisse |
| /var | Variable Daten (Logs, Mail, Web) |
| /var/log | Systemlogs |
| /tmp | Temporäre Dateien |
| /usr | Benutzerprogramme und Daten |
| /opt | Optionale/Drittanbieter-Software |
| /root | Home-Verzeichnis von root |

💡 Paketverwaltung Debian/Ubuntu (apt): apt update - Paketlisten aktualisieren apt upgrade - Pakete aktualisieren apt install paket - Installieren apt remove paket - Entfernen RedHat/CentOS (dnf/yum): dnf update ¦ dnf install paket ¦ dnf remove paket

# KAPITEL 8: VIRTUALISIERUNG & CLOUD

## 8.1 Virtualisierungsgrundlagen

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Hypervisor Typ 1 | Bare-Metal, direkt auf Hardware. VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox. |
| Hypervisor Typ 2 | Auf Betriebssystem. VirtualBox, VMware Workstation. |
| VM (Virtual Machine) | Vollständig isoliertes Gastsystem mit eigenem OS. |
| Host | Physischer Server der VMs bereitstellt. |
| Guest | Virtuelle Maschine die auf Host läuft. |
| vCPU | Virtuelle CPU - Zuweisung von CPU-Ressourcen. |
| Snapshot | Momentaufnahme einer VM (Zustand + Speicher). |
| Template | Vorlage für schnelle VM-Erstellung. |
| Live Migration | VM im Betrieb auf anderen Host verschieben. |

## 8.2 Container vs. VMs

| Eigenschaft | Container | VM |
| --- | --- | --- |
| Architektur | Teilen Host-Kernel | Eigener Kernel pro VM |
| Ressourcen | Sehr leichtgewichtig | Mehr Overhead |
| Startzeit | Sekunden | Minuten |
| Isolation | Prozess-Isolation | Vollständige Isolation |
| Größe | MB (nur App + Abhängigkeiten) | GB (vollständiges OS) |
| Beispiele | Docker, Podman, LXC | VMware, Hyper-V, KVM |

💡 Docker-Grundbefehle docker pull image - Image herunterladen docker run -d --name name image - Container starten docker ps - Laufende Container anzeigen docker stop/start/restart name - Container steuern docker exec -it name bash - In Container einloggen docker logs name - Logs anzeigen Dockerfile: Beschreibt wie Image gebaut wird docker-compose: Mehrere Container orchestrieren

## 8.3 Cloud Computing

### Service-Modelle

| Modell | Beschreibung | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| IaaS | Infrastructure as a Service - VMs, Netzwerk, Storage | AWS EC2, Azure VMs, Google Compute |
| PaaS | Platform as a Service - Entwicklungsplattform | Azure App Service, Heroku, Google App Engine |
| SaaS | Software as a Service - Fertige Anwendungen | Microsoft 365, Salesforce, Dropbox |

### Deployment-Modelle

| Modell | Beschreibung |
| --- | --- |
| Public Cloud | Öffentlich, Multi-Tenant, Pay-per-Use (AWS, Azure, GCP) |
| Private Cloud | Eigene Infrastruktur, nur für eine Organisation |
| Hybrid Cloud | Kombination aus Public und Private Cloud |
| Multi-Cloud | Nutzung mehrerer Cloud-Anbieter |

## 8.4 Azure Grundkonzepte

| Konzept | Beschreibung |
| --- | --- |
| Subscription | Abrechnungscontainer für Azure-Ressourcen |
| Resource Group | Logischer Container für zusammengehörige Ressourcen |
| VNet | Virtual Network - Isoliertes Netzwerk in Azure |
| NSG | Network Security Group - Firewall-Regeln |
| Azure AD | Identitäts- und Zugriffsverwaltung |
| Storage Account | Speicherkonto für Blobs, Files, Tables, Queues |
| App Service | PaaS für Webanwendungen |

# KAPITEL 9: IT-SICHERHEIT

## 9.1 Schutzziele (CIA-Triade)

| Schutzziel | Englisch | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Vertraulichkeit | Confidentiality | Nur Berechtigte haben Zugriff |
| Integrität | Integrity | Daten sind unverändert und korrekt |
| Verfügbarkeit | Availability | Systeme/Daten sind erreichbar |

Erweitert: Authentizität, Verbindlichkeit (Non-Repudiation), Zurechenbarkeit

## 9.2 Verschlüsselung

| Typ | Beschreibung | Algorithmen |
| --- | --- | --- |
| Symmetrisch | Ein Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung | AES, DES, 3DES, Blowfish |
| Asymmetrisch | Öffentlicher + Privater Schlüssel | RSA, ECC, DSA |
| Hash | Einweg-Funktion, Prüfsumme | SHA-256, SHA-3, MD5 (unsicher!) |

💡 Anwendungen Symmetrisch: Schnell, für große Datenmengen (Festplattenverschlüsselung, VPN) Asymmetrisch: Langsam, für Schlüsselaustausch und Signaturen HTTPS/TLS: Asymmetrisch für Handshake, dann symmetrisch für Daten E-Mail (PGP/S/MIME): Asymmetrisch für Verschlüsselung und Signatur

## 9.3 Angriffsarten

| Angriff | Beschreibung | Schutzmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Phishing | Gefälschte E-Mails/Websites für Datendiebstahl | Awareness, E-Mail-Filter, MFA |
| Ransomware | Verschlüsselt Daten, fordert Lösegeld | Backup, Updates, Awareness |
| DDoS | Überlastung durch Massenanfragen | DDoS-Schutz, CDN, Rate-Limiting |
| Man-in-the-Middle | Abfangen/Manipulation der Kommunikation | HTTPS, VPN, Zertifikatsprüfung |
| SQL-Injection | Schadcode in Datenbank-Abfragen | Prepared Statements, Input-Validierung |
| Brute Force | Passwort durch Ausprobieren knacken | Starke Passwörter, Account-Sperre, MFA |
| Social Engineering | Manipulation von Menschen | Awareness-Training, Policies |

## 9.4 Firewall-Typen

| Typ | Beschreibung |
| --- | --- |
| Paketfilter | Prüft IP, Port, Protokoll. Stateless. Schnell aber einfach. |
| Stateful Firewall | Verfolgt Verbindungsstatus. Kennt zusammengehörige Pakete. |
| Application Firewall | Prüft Anwendungsdaten (Layer 7). Deep Packet Inspection. |
| Next-Gen Firewall | Kombiniert alles + IDS/IPS, URL-Filter, Antivirus. |
| WAF | Web Application Firewall. Schützt Webanwendungen. |

## 9.5 Authentifizierung

| Faktor | Kategorie | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Wissen | Something you know | Passwort, PIN, Sicherheitsfrage |
| Besitz | Something you have | Smartphone, Token, Smartcard, FIDO2-Key |
| Sein | Something you are | Fingerabdruck, Gesicht, Iris |

💡 MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung) Mindestens 2 verschiedene Kategorien kombinieren! Beispiele: • Passwort + TOTP-App (Microsoft/Google Authenticator) • Passwort + Hardware-Token (YubiKey) • Passwort + Fingerabdruck NICHT MFA: Passwort + Sicherheitsfrage (beides "Wissen")

## 9.6 DSGVO & Datenschutz

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Personenbezogene Daten | Alle Infos die eine Person identifizieren können |
| Verarbeitung | Erheben, Speichern, Ändern, Löschen, Übermitteln... |
| Verantwortlicher | Entscheidet über Zweck und Mittel der Verarbeitung |
| Auftragsverarbeiter | Verarbeitet im Auftrag des Verantwortlichen |
| Betroffenenrechte | Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch... |
| TOMs | Technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz |

💡 TOMs (Beispiele) Technisch: Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Pseudonymisierung, Backup Organisatorisch: Schulungen, Berechtigungskonzept, Dokumentation, Verträge

# KAPITEL 10: SCRIPTING

## 10.1 PowerShell

### Grundbefehle

| Befehl | Alias | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Get-ChildItem | dir, ls | Verzeichnisinhalt anzeigen |
| Set-Location | cd | Verzeichnis wechseln |
| Get-Content | cat, type | Dateiinhalt anzeigen |
| Copy-Item | cp, copy | Kopieren |
| Move-Item | mv, move | Verschieben |
| Remove-Item | rm, del | Löschen |
| New-Item | - | Datei/Ordner erstellen |
| Get-Process | ps | Prozesse anzeigen |
| Get-Service | - | Dienste anzeigen |
| Get-Help cmdlet | help | Hilfe zu Cmdlet anzeigen |

### Active Directory Cmdlets

| Cmdlet | Funktion |
| --- | --- |
| Get-ADUser -Filter * | Alle AD-Benutzer anzeigen |
| Get-ADUser -Identity name | Bestimmten Benutzer anzeigen |
| New-ADUser -Name "Max" | Neuen Benutzer erstellen |
| Set-ADUser -Identity name -Title "Admin" | Benutzer bearbeiten |
| Get-ADComputer -Filter * | Alle Computer anzeigen |
| Get-ADGroup -Filter * | Alle Gruppen anzeigen |
| Add-ADGroupMember -Identity gruppe -Members user | Benutzer zu Gruppe hinzufügen |

💡 PowerShell-Tipps Pipeline: Get-Process ¦ Where-Object {$_.CPU -gt 10} ¦ Sort-Object CPU Variablen: $variable = "Wert" Schleifen: foreach ($item in $collection) { ... } Bedingung: if ($a -eq $b) { ... } else { ... } Vergleichsoperatoren: -eq, -ne, -gt, -lt, -ge, -le, -like, -match Export: ¦ Export-Csv -Path datei.csv -NoTypeInformation

## 10.2 Bash

### Skript-Grundlagen

| Element | Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Shebang | #!/bin/bash | Erste Zeile, definiert Interpreter |
| Variable | VAR="wert" | NAME="Max" dann echo $NAME |
| Eingabe | read -p "Text: " VAR | Benutzereingabe in Variable |
| if-Bedingung | if [ $a -eq $b ]; then ... fi | Vergleich und Ausführung |
| for-Schleife | for i in 1 2 3; do ... done | Iteration über Liste |
| while-Schleife | while [ $i -lt 10 ]; do ... done | Solange Bedingung wahr |
| Funktion | function name() { ... } | Wiederverwendbarer Code |

💡 Bash-Beispielskript #!/bin/bash # Backup-Skript DATE=$(date +%Y%m%d) SOURCE="/home/user/data" DEST="/backup/data_$DATE.tar.gz" if [ -d "$SOURCE" ]; then tar -czf "$DEST" "$SOURCE" echo "Backup erstellt: $DEST" else echo "Fehler: Quellverzeichnis nicht gefunden" exit 1 fi

# KAPITEL 11: PROJEKTMANAGEMENT

## 11.1 Projektphasen

| Phase | Aktivitäten |
| --- | --- |
| 1. Initialisierung | Projektidee, Machbarkeit, Zieldefinition, Projektauftrag |
| 2. Planung | Projektstrukturplan, Zeitplan, Ressourcen, Kosten, Risiken |
| 3. Durchführung | Umsetzung, Steuerung, Kommunikation, Dokumentation |
| 4. Abschluss | Abnahme, Übergabe, Lessons Learned, Dokumentation |

## 11.2 Methoden

| Methode | Beschreibung | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| Wasserfall | Sequentiell, Phasen nacheinander | Klare Anforderungen, wenig Änderungen |
| Agil/Scrum | Iterativ, kurze Sprints, flexibel | Komplexe Projekte, sich ändernde Anforderungen |
| Kanban | Visualisierung, kontinuierlicher Fluss | Wartung, Support, kleinere Projekte |
| V-Modell | Wasserfall mit Testphasen parallel | Öffentliche Aufträge, hohe Qualitätsanforderungen |

## 11.3 Scrum-Rollen und Artefakte

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Product Owner | Verantwortlich für Product Backlog, Priorisierung, Stakeholder |
| Scrum Master | Prozess-Coach, beseitigt Hindernisse, schützt Team |
| Development Team | Selbstorganisiert, cross-funktional, 3-9 Personen |
| Product Backlog | Priorisierte Liste aller Anforderungen |
| Sprint Backlog | Ausgewählte Items für aktuellen Sprint |
| Increment | Fertiges, potenziell auslieferbares Produktinkrement |
| Sprint | Zeitbox (1-4 Wochen) für Entwicklung |
| Daily Standup | Tägliches 15-Min-Meeting (Was getan? Was geplant? Hindernisse?) |

## 11.4 Netzplantechnik

💡 Begriffe FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt FEZ = Frühester Endzeitpunkt = FAZ + Dauer SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt SEZ = Spätester Endzeitpunkt GP (Gesamtpuffer) = SAZ - FAZ = SEZ - FEZ FP (Freier Puffer) = FAZ(Nachfolger) - FEZ Kritischer Pfad: Längster Weg, GP = 0, bestimmt Projektdauer

## 11.5 Lastenheft vs. Pflichtenheft

| Dokument | Erstellt von | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Lastenheft | Auftraggeber | WAS soll erreicht werden? Anforderungen aus Kundensicht. |
| Pflichtenheft | Auftragnehmer | WIE wird es umgesetzt? Technische Lösung. |

# KAPITEL 12: WIRTSCHAFTS- UND SOZIALKUNDE

## 12.1 Ausbildung

| Thema | Details |
| --- | --- |
| Probezeit (BBiG) | Mindestens 1 Monat, maximal 4 Monate |
| Kündigung in Probezeit | Jederzeit, ohne Frist, ohne Grund |
| Kündigung nach Probezeit | Nur aus wichtigem Grund (fristlos) oder durch Azubi mit 4 Wochen Frist |
| Ausbildungsvertrag | Schriftlich, vor Beginn, mit Mindestangaben (Art, Dauer, Vergütung...) |
| Pflichten Azubi | Lernpflicht, Sorgfalt, Berufsschule, Weisungen befolgen |
| Pflichten Betrieb | Ausbildungspflicht, Vergütung, Freistellung, Zeugnis |

## 12.2 Arbeitsrecht

| Thema | Regelung |
| --- | --- |
| Arbeitszeit (ArbZG) | Max. 8h/Tag (10h bei Ausgleich), max. 48h/Woche |
| Pausen | 30 Min ab 6h, 45 Min ab 9h Arbeitszeit |
| Ruhezeit | Mindestens 11 Stunden zwischen Arbeitstagen |
| Urlaub (BUrlG) | Mindestens 24 Werktage (6-Tage-Woche) / 20 Arbeitstage (5-Tage) |
| Entgeltfortzahlung | 6 Wochen bei Krankheit, danach Krankengeld |
| Kündigungsfrist (BGB) | 4 Wochen zum 15. oder Monatsende (Grundfrist) |
| Kündigungsschutz | Ab 6 Monate + >10 Mitarbeiter: Grund erforderlich |

## 12.3 Kündigungsfristen (nach Betriebszugehörigkeit)

| Zugehörigkeit | Kündigungsfrist (Arbeitgeber) |
| --- | --- |
| 0-6 Monate (Probezeit) | 2 Wochen (wenn vereinbart) |
| Ab 6 Monate | 4 Wochen zum 15. oder Monatsende |
| Ab 2 Jahre | 1 Monat zum Monatsende |
| Ab 5 Jahre | 2 Monate zum Monatsende |
| Ab 8 Jahre | 3 Monate zum Monatsende |
| Ab 10 Jahre | 4 Monate zum Monatsende |
| Ab 12 Jahre | 5 Monate zum Monatsende |
| Ab 15 Jahre | 6 Monate zum Monatsende |
| Ab 20 Jahre | 7 Monate zum Monatsende |

## 12.4 Sozialversicherung (5 Säulen)

| Versicherung | Träger | AN-Anteil | AG-Anteil | Leistungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krankenversicherung | Krankenkassen | ~7,3%+Zusatz | ~7,3%+Zusatz | Arzt, Krankenhaus, Krankengeld |
| Rentenversicherung | DRV | 9,3% | 9,3% | Altersrente, Erwerbsminderung |
| Arbeitslosenvers. | Bundesagentur | 1,3% | 1,3% | Arbeitslosengeld, Weiterbildung |
| Pflegeversicherung | Pflegekassen | ~1,7%* | 1,7% | Pflegeleistungen |
| Unfallversicherung | Berufsgenoss. | 0% | 100% | Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten |

*Pflegeversicherung: Kinderlose zahlen +0,6% Zuschlag

## 12.5 Betriebsrat

| Thema | Regelung |
| --- | --- |
| Voraussetzung | Mindestens 5 ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer |
| Wahlberechtigt | Alle Arbeitnehmer ab 16 Jahren |
| Wählbar | Alle wahlberechtigten AN mit 6 Monaten Betriebszugehörigkeit |
| Amtszeit | 4 Jahre |
| Größe | 5-20 AN: 1 Person ¦ 21-50: 3 ¦ 51-100: 5 ¦ 101-200: 7 usw. |
| Mitbestimmung | Arbeitszeit, Urlaub, Überwachung, Sozialeinrichtungen... |

## 12.6 Vertragsarten

| Vertrag | Beschreibung |
| --- | --- |
| Kaufvertrag | Übereignung einer Sache gegen Zahlung |
| Werkvertrag | Herstellung eines Werks gegen Vergütung (Erfolg geschuldet) |
| Dienstvertrag | Erbringung von Diensten (Tätigkeit geschuldet) |
| Mietvertrag | Überlassung einer Sache gegen Miete |
| Leihvertrag | Unentgeltliche Überlassung einer Sache |
| Arbeitsvertrag | Besonderer Dienstvertrag mit Weisungsgebundenheit |

# KAPITEL 13: WICHTIGE FORMELN

## 13.1 Netzwerk-Formeln

📐 Subnetting Anzahl Hosts = 2^(32-Präfix) - 2 Anzahl Subnetze = 2^(Präfix-Ursprungspräfix) Schrittweite = 256 - letztes Oktett der Subnetzmaske Beispiel /27: Hosts = 2^(32-27) - 2 = 2^5 - 2 = 30 Netze aus /24 = 2^(27-24) = 8 Maske = 255.255.255.224 → Schritt = 256-224 = 32

📐 Übertragung Übertragungszeit = Datenmenge ÷ Übertragungsrate Bit ↔ Byte: 8 Bit = 1 Byte Mbit/s → MB/s: ÷ 8 Beispiel: 2 GB bei 100 Mbit/s 2 GB = 2.000 MB (oder 2.048 MiB) 100 Mbit/s ÷ 8 = 12,5 MB/s 2.000 MB ÷ 12,5 MB/s = 160 Sekunden = 2:40 Min

## 13.2 Hardware-Formeln

📐 RAID-Kapazität RAID 0: n × Kapazität (kein Schutz!) RAID 1: 1 × Kapazität (Spiegelung) RAID 5: (n-1) × Kapazität RAID 6: (n-2) × Kapazität RAID 10: (n÷2) × Kapazität Beispiel RAID 5 mit 5 × 2 TB: (5-1) × 2 TB = 8 TB nutzbar

📐 RAM-Bandbreite Bandbreite = Taktfrequenz × Busbreite × Kanäle DDR4-3200 (Dual-Channel): 3200 MHz × 8 Byte × 2 Kanäle = 51.200 MB/s = 51,2 GB/s 32-Bit max RAM: 2^32 = 4.294.967.296 Byte = 4 GB 64-Bit theoretisch: 2^64 = 16 Exabyte

## 13.3 Speicher und Datenmengen

📐 Binär vs. Dezimal Festplattenhersteller: Dezimal (1 TB = 10^12 Byte = 1.000.000.000.000) Betriebssystem: Binär (1 TiB = 2^40 Byte = 1.099.511.627.776) Umrechnung: 1 TB (dezimal) = 1.000.000.000.000 Byte ÷ 1.099.511.627.776 = 0,909 TiB Daher zeigt eine "1 TB" Festplatte nur ~931 GiB an!

## 13.4 Wirtschaftliche Formeln

📐 Kosten Gesamtkosten = Fixkosten + Variable Kosten Stückkosten = Gesamtkosten ÷ Stückzahl Gewinn = Erlös - Kosten ROI = (Gewinn ÷ Investition) × 100 TCO (Total Cost of Ownership): = Anschaffung + Betrieb + Wartung + Schulung + Entsorgung

📐 Brutto/Netto/MwSt Brutto = Netto × (1 + MwSt-Satz) Netto = Brutto ÷ (1 + MwSt-Satz) MwSt-Betrag = Brutto - Netto Beispiel (19% MwSt): Netto 100€ → Brutto = 100 × 1,19 = 119€ Brutto 119€ → Netto = 119 ÷ 1,19 = 100€

# KAPITEL 14: SCHNELLREFERENZ

## 14.1 Windows-Befehle

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| ipconfig /all | Netzwerkkonfiguration anzeigen |
| ipconfig /release /renew | DHCP-Lease erneuern |
| ipconfig /flushdns | DNS-Cache leeren |
| ping -t host | Dauerhaft pingen |
| tracert host | Route verfolgen |
| nslookup domain | DNS-Abfrage |
| netstat -an | Netzwerkverbindungen anzeigen |
| gpupdate /force | Gruppenrichtlinien aktualisieren |
| gpresult /r | Angewendete GPOs anzeigen |
| sfc /scannow | Systemdateien prüfen |
| chkdsk C: /f | Festplatte prüfen |
| systeminfo | Systeminformationen |

## 14.2 Wichtige Dateien/Pfade

| System | Pfad | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Windows | C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts | Lokale DNS-Auflösung |
| Windows | %APPDATA% | Anwendungsdaten Benutzer |
| Windows | %USERPROFILE% | Benutzerprofil |
| Linux | /etc/passwd | Benutzerkonten |
| Linux | /etc/shadow | Passwort-Hashes |
| Linux | /etc/hosts | Lokale DNS |
| Linux | /etc/resolv.conf | DNS-Server |
| Linux | /etc/fstab | Dateisystem-Einbindung |
| Linux | /var/log/syslog | System-Log (Debian) |
| Linux | /var/log/messages | System-Log (RedHat) |

## 14.3 Standard-Ports Kurzübersicht

| Port | Dienst | Port | Dienst | Port | Dienst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | FTP | 80 | HTTP | 443 | HTTPS |
| 22 | SSH | 110 | POP3 | 445 | SMB |
| 23 | Telnet | 143 | IMAP | 3389 | RDP |
| 25 | SMTP | 389 | LDAP | 3306 | MySQL |
| 53 | DNS | 636 | LDAPS | 5432 | PostgreSQL |
| 67/68 | DHCP | 161 | SNMP | 1433 | MSSQL |

VIEL ERFOLG BEI DEINER PRÜFUNG! 🚀

IHK-Abschlussprüfung Fachinformatiker Systemintegration